| TTP | Trat | 516 A |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potrebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a trída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Světlá nad Sázavou |  | Konec trati: Čerčany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Světlá nad Sázavou |  | do: Ledeč nad Sázavou |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40 km/h | 30 km/h |  | 20 km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 20 | 13 |  | 9 |  |  |
| 100 | 40 | 26 |  | 18 |  |  |
| 150 | 60 | 39 |  | 27 |  |  |
| 200 | 80 | 52 |  | 36 |  |  |
| 250 | 100 | 65 |  | 45 |  |  |
| 300 | 120 | 78 |  | 54 |  |  |
| 400 | 160 | 104 |  | 72 |  |  |
| 500 | 200 | 130 |  | 90 |  |  |
| 600 | 240 | 156 |  | 108 |  |  |
| 700 | 280 | 182 |  | 126 |  |  |
| 800 | 320 | 208 |  | 144 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 14/VIII-IX |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15/VIII |  |  |
|  | Směr jízdy z: Ledeč nad Sázavou |  | do: Vlastějovice |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40 km/h | 30 km/h |  | 20 km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 19 | 12 |  | 9 |  |  |
| 100 | 38 | 24 |  | 17 |  |  |
| 150 | 57 | 36 |  | 26 |  |  |
| 200 | 76 | 48 |  | 34 |  |  |
| 250 | 95 | 60 |  | 43 |  |  |
| 300 | 114 | 72 |  | 51 |  |  |
| 400 | 152 | 96 |  | 68 |  |  |
| 500 | 190 | 120 |  | 85 |  |  |
| 600 | 228 | 144 |  | 102 |  |  |
| 700 | 266 | 168 |  | 119 |  |  |
| 800 | 304 | 192 |  | 136 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 14/VI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 14/VIII-IX |  |  |
|  | Směr jízdy z: Vlastějovice |  | do: Zruč nad Sázavou |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40 km/h | 30 km/h |  | 20 km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 16 | 10 |  | 6 |  |  |
| 100 | 32 | 19 |  | 12 |  |  |
| 150 | 48 | 29 |  | 18 |  |  |
| 200 | 64 | 38 |  | 24 |  |  |
| 250 | 80 | 48 |  | 30 |  |  |
| 300 | 96 | 57 |  | 36 |  |  |
| 350 | 112 | 67 |  | 42 |  |  |
| 400 | 128 | 76 |  | 48 |  |  |
| 450 | 144 | 86 |  | 54 |  |  |
| 500 | 160 | 95 |  | 60 |  |  |
| 600 | 192 | 114 |  | 72 |  |  |
| 700 | 224 | 133 |  | 84 |  |  |
| 800 | 256 | 152 |  | 96 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 6/III-IV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10/IV |  |  |
|  | Směr jízdy z: Zruč nad Sázavou |  | do: Kácov |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40 km/h | 30 km/h |  | 20 km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 19 | 12 |  | 9 |  |  |
| 100 | 38 | 24 |  | 17 |  |  |
| 150 | 57 | 36 |  | 26 |  |  |
| 200 | 76 | 48 |  | 34 |  |  |
| 250 | 95 | 60 |  | 43 |  |  |
| 300 | 114 | 72 |  | 51 |  |  |
| 350 | 133 | 84 |  | 60 |  |  |
| 400 | 152 | 96 |  | 68 |  |  |
| 450 | 171 | 108 |  | 77 |  |  |
| 500 | 190 | 120 |  | 85 |  |  |
| 600 | 228 | 144 |  | 102 |  |  |
| 700 | 266 | 168 |  | 119 |  |  |
| 800 | 304 | 192 |  | 136 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 14/VIII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 14/VIII |  |  |
|  | Směr jízdy z: Kácov |  | do: Ledečko |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40 km/h | 30 km/h |  | 20 km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 21 | 14 |  | 10 |  |  |
| 100 | 41 | 27 |  | 19 |  |  |
| 150 | 62 | 41 |  | 29 |  |  |
| 200 | 82 | 54 |  | 38 |  |  |
| 250 | 103 | 68 |  | 48 |  |  |
| 300 | 123 | 81 |  | 57 |  |  |
| 350 | 144 | 95 |  | 67 |  |  |
| 400 | 164 | 108 |  | 76 |  |  |
| 450 | 185 | 122 |  | 86 |  |  |
| 500 | 205 | 135 |  | 95 |  |  |
| 600 | 246 | 162 |  | 114 |  |  |
| 700 | 287 | 189 |  | 133 |  |  |
| 800 | 328 | 216 |  | 152 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 16/V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5/VIII |  |  |
|  | Směr jízdy z: Ledečko |  | do: Sázava Černé Budy |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40 km/h | 30 km/h |  | 20 km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 20 | 13 |  | 9 |  |  |
| 100 | 40 | 26 |  | 18 |  |  |
| 150 | 60 | 39 |  | 27 |  |  |
| 200 | 80 | 52 |  | 36 |  |  |
| 250 | 100 | 65 |  | 45 |  |  |
| 300 | 120 | 78 |  | 54 |  |  |
| 350 | 140 | 91 |  | 63 |  |  |
| 400 | 160 | 104 |  | 72 |  |  |
| 450 | 180 | 117 |  | 81 |  |  |
| 500 | 200 | 130 |  | 90 |  |  |
| 600 | 240 | 156 |  | 108 |  |  |
| 700 | 280 | 182 |  | 126 |  |  |
| 800 | 320 | 208 |  | 144 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 15/X |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15/VI-VII |  |  |
|  | Směr jízdy z: Sázava Cerné Budy |  | do: Samechov |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40 km/h | 30 km/h |  | 20 km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 22 | 15 |  | 11 |  |  |
| 100 | 44 | 30 |  | 21 |  |  |
| 150 | 66 | 45 |  | 32 |  |  |
| 200 | 88 | 60 |  | 42 |  |  |
| 250 | 110 | 75 |  | 53 |  |  |
| 300 | 132 | 90 |  | 63 |  |  |
| 350 | 154 | 105 |  | 74 |  |  |
| 400 | 176 | 120 |  | 84 |  |  |
| 450 | 198 | 135 |  | 95 |  |  |
| 500 | 220 | 150 |  | 105 |  |  |
| 600 | 264 | 180 |  | 126 |  |  |
| 700 | 308 | 210 |  | 147 |  |  |
| 800 | 352 | 240 |  | 168 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 18/II-III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8/VIII |  |  |
|  | Směr jízdy z: Samechov |  | do: Hvězdonice |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40 km/h | 30 km/h |  | 20 km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 16 | 10 |  | 6 |  |  |
| 100 | 32 | 19 |  | 12 |  |  |
| 150 | 48 | 29 |  | 18 |  |  |
| 200 | 64 | 38 |  | 24 |  |  |
| 250 | 80 | 48 |  | 30 |  |  |
| 300 | 96 | 57 |  | 36 |  |  |
| 350 | 112 | 67 |  | 42 |  |  |
| 400 | 128 | 76 |  | 48 |  |  |
| 450 | 144 | 86 |  | 54 |  |  |
| 500 | 160 | 95 |  | 60 |  |  |
| 600 | 192 | 114 |  | 72 |  |  |
| 700 | 224 | 133 |  | 84 |  |  |
| 800 | 256 | 152 |  | 96 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7/IV-V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10/IV |  |  |
|  | Směr jízdy z: Hvězdonice |  | do: Čerčany |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40 km/h | 30 km/h |  | 20 km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 16 | 10 |  | 6 |  |  |
| 100 | 32 | 19 |  | 12 |  |  |
| 150 | 48 | 29 |  | 18 |  |  |
| 200 | 64 | 38 |  | 24 |  |  |
| 250 | 80 | 48 |  | 30 |  |  |
| 300 | 96 | 57 |  | 36 |  |  |
| 350 | 112 | 67 |  | 42 |  |  |
| 400 | 128 | 76 |  | 48 |  |  |
| 450 | 144 | 86 |  | 54 |  |  |
| 500 | 160 | 95 |  | 60 |  |  |
| 600 | 192 | 114 |  | 72 |  |  |
| 700 | 224 | 133 |  | 84 |  |  |
| 800 | 256 | 152 |  | 96 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10/IV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7/V-VI |  |  |