| Trať: | Prostějov hlavní nádraží - Chornice |  |  |  | TTP: | 313 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Prostějov hlavní nádraží - km 0,078 |  |  | Konec trati: Chornice - km 40,519 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Prostějova hl. n. do Prostějova místního nádraží a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 15 | 9 | 5 |  |  |  |
| 100 |  | 29 | 17 | 10 |  |  |  |
| 150 |  | 44 | 26 | 15 |  |  |  |
| 200 |  | 58 | 34 | 20 |  |  |  |
| 250 |  | 73 | 43 | 25 |  |  |  |
| 300 |  | 87 | 51 | 30 |  |  |  |
| 400 |  | 116 | 68 | 40 |  |  |  |
| 500 |  | 145 | 85 | 50 |  |  |  |
| 600 |  | 174 | 102 | 60 |  |  |  |
| 800 |  | 232 | 136 | 80 |  |  |  |
| 1 000 |  | 290 | 170 | 100 |  |  |  |
| 1 200 |  | 348 | 204 | 120 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | -/V |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8/I |  |  |  |

| Trať: | Prostějov hlavní nádraží - Chornice |  |  |  | TTP: | 313 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Prostějov hlavní nádraží - km 0,078 |  |  | Konec trati: Chornice - km 40,519 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Prostějova místního nádraží do Kostelce na Hané a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 16 | 9 | 6 |  |  |  |
| 100 |  | 31 | 18 | 11 |  |  |  |
| 150 |  | 47 | 27 | 17 |  |  |  |
| 200 |  | 62 | 36 | 22 |  |  |  |
| 250 |  | 78 | 45 | 28 |  |  |  |
| 300 |  | 93 | 54 | 33 |  |  |  |
| 350 |  | 109 | 63 | 39 |  |  |  |
| 400 |  | 124 | 72 | 44 |  |  |  |
| 500 |  | 155 | 90 | 55 |  |  |  |
| 600 |  | 186 | 108 | 66 |  |  |  |
| 700 |  | 217 | 126 | 77 |  |  |  |
| 800 |  | 248 | 144 | 88 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | -/VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 9/I |  |  |  |

| Trať: | Prostějov hlavní nádraží - Chornice |  |  |  | TTP: | 313 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Prostějov hlavní nádraží - km 0,078 |  |  | Konec trati: Chornice - km 40,519 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Kostelce na Hané do Ptení a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 17 | 11 | 7 |  |  |  |
| 100 |  | 34 | 21 | 13 |  |  |  |
| 150 |  | 51 | 32 | 20 |  |  |  |
| 200 |  | 68 | 42 | 26 |  |  |  |
| 250 |  | 85 | 53 | 33 |  |  |  |
| 300 |  | 102 | 63 | 39 |  |  |  |
| 350 |  | 119 | 74 | 46 |  |  |  |
| 400 |  | 136 | 84 | 52 |  |  |  |
| 500 |  | 170 | 105 | 65 |  |  |  |
| 600 |  | 204 | 126 | 78 |  |  |  |
| 700 |  | 238 | 147 | 91 |  |  |  |
| 750 |  | 255 | 158 | 98 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | -/VII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11/II |  |  |  |

| Trať: | Prostějov hlavní nádraží - Chornice |  |  |  | TTP: | 313 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Prostějov hlavní nádraží - km 0,078 |  |  | Konec trati: Chornice - km 40,519 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Ptení do Konice a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 25 | 18 | 13 |  |  |  |
| 100 |  | 50 | 35 | 26 |  |  |  |
| 150 |  | 75 | 53 | 39 |  |  |  |
| 200 |  | 100 | 70 | 52 |  |  |  |
| 250 |  | 125 | 88 | 65 |  |  |  |
| 300 |  | 150 | 105 | 78 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | -/XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 22/III |  |  |  |

| Trať: | Prostějov hlavní nádraží - Chornice |  |  |  | TTP: | 313 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Prostějov hlavní nádraží - km 0,078 |  |  | Konec trati: Chornice - km 40,519 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Konice do Dzbelu a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 25 | 18 | 13 |  |  |  |
| 100 |  | 50 | 35 | 26 |  |  |  |
| 150 |  | 75 | 53 | 39 |  |  |  |
| 200 |  | 100 | 70 | 52 |  |  |  |
| 250 |  | 125 | 88 | 65 |  |  |  |
| 300 |  | 150 | 105 | 78 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | -/XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 22/III |  |  |  |

| Trať: | Prostějov hlavní nádraží - Chornice |  |  |  | TTP: | 313 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Prostějov hlavní nádraží - km 0,078 |  |  | Konec trati: Chornice - km 40,519 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Dzbelu do Chornice a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 30 | 22 | 16 |  |  |  |
| 100 |  | 59 | 43 | 32 |  |  |  |
| 150 |  | 89 | 65 | 48 |  |  |  |
| 200 |  | 118 | 86 | 64 |  |  |  |
| 250 |  | 148 | 108 | 80 |  |  |  |
| 300 |  | 177 | 129 | 96 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 26/IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/XV |  |  |  |