| ## TTP | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Trať | ## 320D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  | ## St. hranice CZ/A |  |  |  | Konec trati: |  | Břeclav |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| st. hranice ÖBB - Břeclav |  |  |  | D4 | / |  | / |  | / |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Břeclav | ### Pravidelný posun bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez pos. čety se uskutečňují: - v celé ŽST Břeclav jízdy hnacích vozidel od vlaku a na vlak; - v obvodu Břeclav osobní nádraží odstupy a nástupy hnacích vozidel do a z DKV: · severem úvratí za návěstidly Sc206 – Sc428 a Se222 – Se229, · jihem úvratí na Dyji za návěstidly Se6, Se8, Se9, Se7 a Se10; - v obvodu Břeclav přednádraží: · odstupy hnacích vozidel do DKV z kolejí č. 207 – 215 jízdou na osobní nádraží za návěstidla Lc11 – Lc26 a dále severem (jihem) dle zpravení, · odstupy a nástupy hnacích vozidel do a z DKV z a na koleje č. 204 – 218 úvratí na koleji č. 204b za návěstidlem Se242. O směru jízdy, skupině kolejí, na které bude posun ukončen a dalších skutečnostech bude strojvedoucí zpraven před udělením souhlasu k posunu. |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |