| Trať: | Chuchekná - Kravaře ve Slezsku |  |  |  | TTP: | 307 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Chuchelná - km 11,322 |  |  | Konec trati: Kravaře ve Slezsku - km 21,483 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Chuchelné do Kravař se Slezsku a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 20 | 13 | 9 |  |  |  |
| 100 |  | 40 | 26 | 18 |  |  |  |
| 150 |  | 60 | 39 | 27 |  |  |  |
| 200 |  | 80 | 52 | 36 |  |  |  |
| 250 |  | 100 | 65 | 45 |  |  |  |
| 300 |  | 120 | 78 | 54 |  |  |  |
| 350 |  | 140 | 91 | 63 |  |  |  |
| 400 |  | 160 | 104 | 72 |  |  |  |
| 450 |  | 180 | 117 | 81 |  |  |  |
| 500 |  | 200 | 130 | 90 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 15 / VIII-IX |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 15 / VIII-IX |  |  |  |