| TTP |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | ## 518 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati : Pečky |  |  |  |  |  |  | Konec trati : Kouřim |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje. jednokolejná trať |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |  |  |  |  |  | 400m |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  | 1435mm |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 a ČD D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| #### Pečky |  | 0,000= 363,154 | 3AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-BS | ¦ | 1,202 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřBS | ¦ | 1,630 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radim z | ¦ | 2,700 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chotutice z | ¦ | 3,654 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chroustov z | ¦ | 4,650 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrbčany z | ¦ | 6,050 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 6,658 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vj-L | ¦ | 7,058 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Plaňany SD |  | 7,488 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vj-S | ¦ | 7,870 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka (1U) | ¦ | 7,900 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 8,270 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaňany z | ¦ | 8,370 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žabonosy z | ¦ | 9,104 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalešany z | ¦ | 10,540 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 10,871 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | ¦ | 12,480 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### D3 Bošice |  | 12,922= 0,000 | ½ ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | ¦ | 0,200 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | ¦ | 2,550 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### D3 Kouřim |  | 2,881 | ½ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |