| Trať: 524A | Lysá nad Labem |  |  |  |  |  | - |  |  | Praha Vysočany |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Lysá nad Labem |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Praha Vysočany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro kolej: 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: 1435 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lysá nad Labem |  |  |  |  | - | Praha Vysočany |  |  |  |  |  |  | 700 | m |  |  |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lysá nad Labem - Praha Horní Počernice 100 km.h-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praha Horní Počernice - Praha Vysočany 90 km.h-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | (80) |  | (80) |  | Lysá nad Labem 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 100 |  | 0,710 |  |  |  |  | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  | 70 |  | 6,396 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 100 |  | 6,680 |  |  |  |  | 70 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| přev | 90 |  | 90 |  | 7,303 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | 70 |  | 7,755 |  |  |  |  | 90 | 90 | přev |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Čelákovice 8,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 100 |  | 10,062 |  |  |  |  | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| přech | 85 |  | 70 |  | 13,942 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mstětice 14,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 100 |  | 14,700 |  |  |  |  | 70 | 85 |  , přech |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zeleneč 16,369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  | 90 |  | 20,000 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Praha Horní Počernice 20,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Odb.Skály 23,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( – ) | 60 |  | 60 |  | 28,500 |  |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Praha Vysočany 29,110=6,567 |  |  |  |  | (60) | (60) |  |  |  |  |  |  |  |