| Trať: | Hanušovice – Ústí nad Orlicí |  |  |  |  |  |  | TTP: | 512 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Hanušovice - km 70,102 |  |  |  | Konec trati: Ústí nad Orlicí - km 13,659 |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| ## Hanušovice - Lichkov |  | C3 | / |  | / | / | Hnací vozidla řady: 709; 729; 759; 770 a 771 a dopravovaná hnací vozidla řady 121 až 182, 230 až 263 , 340 až 371 a 451 až 471 jsou přechodná při nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h. |  |  |  |
| ## Lichkov - Letohrad |  | C3 | / |  | / | / | Pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla řady: 169; 180; 181; 182; 183; 776. Jízda hnacích vozidel řady: 169; 180; 181; 182; 183; 770; 775; 776 max. V= 50 km/h. |  |  |  |
| ## Letohrad - Ústí nad Orlicí |  | C3 | / |  | / | / | Pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla řady: 169; 180; 181; 182; 183; 770; 775; 776. |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Letohrad | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV - pravidelné odstupy hnacích vozidel do DKV - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr posunu se mění na jabloneckém, žambereckém nebo lanšperském zhlaví. Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel Zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel je v ŽST Letohrad strojvedoucí. Odpovědnost za dodržení doby max. 30min, po kterou bude souprava zajištěna proti ujetí průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím, přebírá výpravčí I. Rádiové spojení při svěšování a odvěšování HV a řízení posunu bez posunové čety Ve smyslu ustanovení článku 48 předpisu ČD Z11 je v ŽST Letohrad pro komunikaci mezi výpravčím a strojvedoucím při posunu bez posunové čety a při odvěšování a přivěšování HV určen simplexní kmitočet 150, 8500 MHz. Toto ustanovení nahrazuje souhlas výpravčího k přepnutí vozidlové rádiové stanice do režimu SIMPLEX. Nastavení vozidlové rádiové stanice VS-47: SIMPLEX 11; selektivní volba: BA. |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
| ## ŽST Lanšperk | Oznámení, že vlak dojel celý Člen obsluhy vlaku ohlásí výpravčímu u všech vlaků ze směru od Ústí nad Orlicí, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“. |  | X X X X |