| ŤTP | Trať | 708 A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| Začátek trati: | Číčenice |  |  | Konec trati: |  | Volary |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Číčenice |  | do: Vodňany |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 8 | 5 |  |  | 4 |  |  |
| 100 | 15 | 10 |  |  | 7 |  |  |
| 200 | 30 | 20 |  |  | 14 |  |  |
| 300 | 45 | 30 |  |  | 21 |  |  |
| 400 | 60 | 40 |  |  | 28 |  |  |
| 600 | 90 | 60 |  |  | 42 |  |  |
| 800 | 120 | 80 |  |  | 56 |  |  |
| 1000 | 150 | 100 |  |  | 70 |  |  |
| 1300 | 195 | 130 |  |  | 91 |  |  |
| 1600 | 240 | 160 |  |  | 112 |  |  |
| 2000 | 300 | 200 |  |  | 140 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 4 / IV/V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 6/IV |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 708 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Číčenice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Volary |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Vodňany |  |  | do: Prachatice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 24 |  | 16 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 100 | 47 |  | 32 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 200 | 94 |  | 64 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 300 | 141 |  | 96 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
| 400 | 188 |  | 128 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
| 600 | 282 |  | 192 |  |  |  | 138 |  |  |  |  |
| 800 | 376 |  | 256 |  |  |  | 184 |  |  |  |  |
| 1000 | 470 |  | 320 |  |  |  | 230 |  |  |  |  |
| 1300 | 611 |  | 416 |  |  |  | 299 |  |  |  |  |
| 1600 | 752 |  | 512 |  |  |  | 368 |  |  |  |  |
| 2000 | 940 |  | 640 |  |  |  | 460 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 6/XII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 20 / IV/V |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 708 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Číčenice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Volary |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Prachatice |  |  | do: Chroboly |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 30 |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 100 | 59 |  | 43 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 200 | 118 |  | 86 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 300 | 177 |  | 129 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 400 | 236 |  | 172 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
| 600 | 354 |  | 258 |  |  |  | 192 |  |  |  |  |
| 800 | 472 |  | 344 |  |  |  | 256 |  |  |  |  |
| 1000 | 590 |  | 430 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
| 1300 | 767 |  | 559 |  |  |  | 416 |  |  |  |  |
| 1600 | 944 |  | 688 |  |  |  | 512 |  |  |  |  |
| 2000 | 1180 |  | 860 |  |  |  | 640 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 6/XIV |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 27/IV |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 708 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Číčenice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Volary |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Chroboly |  |  | do:Zbytiny |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 23 |  | 16 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 100 | 46 |  | 31 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 200 | 92 |  | 62 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 300 | 138 |  | 93 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 400 | 184 |  | 124 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
| 600 | 276 |  | 186 |  |  |  | 132 |  |  |  |  |
| 800 | 368 |  | 248 |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
| 1000 | 460 |  | 310 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| 1300 | 598 |  | 403 |  |  |  | 286 |  |  |  |  |
| 1600 | 736 |  | 196 |  |  |  | 352 |  |  |  |  |
| 2000 | 920 |  | 620 |  |  |  | 440 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 19/XI |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 19/XI |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 708 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Číčenice |  |  |  | Konec trati: |  |  | Volary |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Zbytiny |  |  | do: Volary |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 30 |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 100 | 59 |  | 43 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 200 | 118 |  | 86 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 300 | 177 |  | 129 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 400 | 236 |  | 172 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
| 600 | 354 |  | 258 |  |  |  | 192 |  |  |  |  |
| 800 | 472 |  | 344 |  |  |  | 256 |  |  |  |  |
| 1000 | 590 |  | 430 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
| 1300 | 767 |  | 559 |  |  |  | 416 |  |  |  |  |
| 1600 | 944 |  | 688 |  |  |  | 512 |  |  |  |  |
| 2000 | 1180 |  | 860 |  |  |  | 640 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 27/XII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 21/XV |  |  |  |  |