| TTP |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  |  |  | 513A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Letohrad |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Týniště nad Orlicí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje: jednokolejná trať |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  | 80 n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  | 600 m / 120 n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  |  | Rozchod kolejí 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: Síť radiodispečerská (SRD) - kanálová skupina 63, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Letohrad |  |  | 89,953= 0,000 | 1 |  |  |  |  |  | ¯ 4,87 |  |  |  |  |  |  |
| T Vj. náv. S |  |  | 89,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 88,824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 87,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lukavice v Čechách z |  |  | 87,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 87,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 85,804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj. náv. L |  |  | 83,511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žamberk |  |  | 83,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 82,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj. náv. S |  |  | 82,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 81,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bohousová z |  |  | 76,861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litice nad Orlicí |  |  | 75,072 |  |  |  |  |  |  | ¯ 8,51 |  |  |  |  |  |  |
| T Vj. náv. S |  |  | 74,434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S |  |  | 73,840 |  |  |  |  |  |  |  |  | ZZV (594) |  |  |  |  |
| Sopotnice z |  |  | 72,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  | 72,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 71,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L |  |  | 70,910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vj-L |  |  | 70,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potštejn |  |  | 69,741 |  |  |  |  |  |  | ¯ 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| Vj-S |  |  | 69,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S |  |  | 68,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 67,792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Záměl z |  |  | 67,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 66,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L |  |  | 65,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-L |  |  | 65,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doudleby nad Orlicí |  |  | 64,342= 0,000 |  |  |  |  |  |  | ¯ 5,85 |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-S |  |  | 63,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 63,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L |  |  | 62,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S |  |  | 62,869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-L |  |  | 62,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kostelec nad Orlicí |  |  | 61,711 | 3 AH |  |  |  |  |  | ¯ 4,2 |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-S |  |  | 60,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 60,587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 60,297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kostelec nad Orlicí město z |  |  | 60,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S |  |  | 58,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 58,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L |  |  | 59,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-L |  |  | 58,483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Častolovice |  |  | 57,113= 0,000 | 1 |  |  |  |  |  | ¯ 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-S |  |  | 57,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S |  |  | 56,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 55,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čestice z |  |  | 55,830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 54,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 53,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS ( - / 63 ) |  |  | 53,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 53,277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS ( X65 / - ) |  |  | 53,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lípa nad Orlicí z |  |  | 52,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 52,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Přejezd |  |  | 51,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L |  |  | 51,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hranice napájecího úseku |  |  | 50,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Vj-L |  |  | 50,498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Týniště nad Orlicí |  |  | 49,782= 26,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |