| ŤTP | Trať | 720 C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| Začátek trati: | Cheb |  |  | Konec trati: |  | Schirnding |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Cheb |  | do: Schirnding |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 8 | 5,5 |  |  | 4 |  |  |
| 100 | 16 | 11 |  |  | 8 |  |  |
| 200 | 32 | 22 |  |  | 16 |  |  |
| 300 | 48 | 33 |  |  | 24 |  |  |
| 400 | 64 | 44 |  |  | 32 |  |  |
| 600 | 96 | 66 |  |  | 48 |  |  |
| 800 | 128 | 88 |  |  | 64 |  |  |
| 1000 | 160 | 110 |  |  | 80 |  |  |
| 1300 | 208 | 143 |  |  | 104 |  |  |
| 1600 | 256 | 176 |  |  | 128 |  |  |
| 2000 | 320 | 220 |  |  | 160 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 4/IV-V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 7/III |  |  |