| ŤTP | Trať |  | ## 545B |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |
| Začátek trati: Benešov nad Ploučnicí |  | Konec trati: Rumburk |  |

|  | Směr jízdy z: ### Benešov nad Ploučnicí |  | do: ### Česká Kamenice |  | a opačně |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 14 | 11 |  | 9 |  | X |
| 100 | 28 | 21 |  | 17 |  | X |
| 200 | 56 | 42 |  | 34 |  | X |
| 300 | 84 | 63 |  | 51 |  | X |
| 400 | 112 | 84 |  | 68 |  | X |
| 600 | 168 | 126 |  | 102 |  | X |
| 800 | 224 | 168 |  | 136 |  | X |
| 1000 | 280 | 210 |  | 170 |  | X |
| 1300 | 364 | 273 |  | 221 |  | X |
| 1600 | 448 | 336 |  | 272 |  | X |
| 2000 | 560 | 320 |  | 340 |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - / X. – XI. |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 16 / II. |  |  |

| Začátek trati: | Benešov nad Ploučnicí |  | Konec trati: |  | Rumburk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Česká Kamenice |  | do: ### Mlýny |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 15 | 12 |  | 9 |  |  | X |
| 100 | 30 | 23 |  | 18 |  |  | X |
| 200 | 60 | 46 |  | 36 |  |  | X |
| 300 | 90 | 69 |  | 54 |  |  | X |
| 400 | 120 | 92 |  | 72 |  |  | X |
| 600 | 180 | 138 |  | 108 |  |  | X |
| 800 | 240 | 184 |  | 144 |  |  | X |
| 1000 | 300 | 230 |  | 180 |  |  | X |
| 1300 | 390 | 299 |  | 234 |  |  | X |
| 1600 | 480 | 368 |  | 288 |  |  | X |
| 2000 | 600 | 460 |  | 360 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - / XI. |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 17 / II. |  |  |  |

| Začátek trati: | Benešov nad Ploučnicí |  | Konec trati: |  | Rumburk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Mlýny |  | do: ### Jedlová |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 16 | 12 |  | 10 |  |  | X |
| 100 | 31 | 24 |  | 19 |  |  | X |
| 200 | 62 | 48 |  | 38 |  |  | X |
| 300 | 93 | 72 |  | 57 |  |  | X |
| 400 | 124 | 96 |  | 76 |  |  | X |
| 600 | 186 | 144 |  | 114 |  |  | X |
| 800 | 248 | 192 |  | 152 |  |  | X |
| 1000 | 310 | 240 |  | 190 |  |  | X |
| 1300 | 403 | 312 |  | 247 |  |  | X |
| 1600 | 496 | 384 |  | 304 |  |  | X |
| 2000 | 620 | 480 |  | 380 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - / XI. |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 18 / II. |  |  |  |

| Začátek trati: | Benešov nad Ploučnicí |  | Konec trati: |  | Rumburk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Jedlová |  | do: ### Chřibská |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 12 | 8 |  | 7 |  |  |
| 100 | 23 | 16 |  | 13 |  |  |
| 200 | 46 | 32 |  | 26 |  |  |
| 300 | 69 | 48 |  | 39 |  |  |
| 400 | 92 | 64 |  | 52 |  |  |
| 600 | 138 | 96 |  | 78 |  |  |
| 800 | 184 | 128 |  | 104 |  |  |
| 1000 | 230 | 160 |  | 130 |  |  |
| 1300 | 299 | 208 |  | 169 |  |  |
| 1600 | 368 | 256 |  | 208 |  |  |
| 2000 | 460 | 320 |  | 260 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 12 / II. |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/VII-VIII |  |  |

| Začátek trati: | Benešov nad Ploučnicí |  | Konec trati: |  | Rumburk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Chřibská |  | do: ### Rybniště |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 8 |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |  |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  |  |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  |  |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  |  |
| 1300 | 286 | 195 |  | 156 |  |  |
| 1600 | 352 | 240 |  | 192 |  |  |
| 2000 | 440 | 300 |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11 / I. |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - / VII-VIII. |  |  |

| Začátek trati: | Benešov nad Ploučnicí |  | Konec trati: |  | Rumburk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Rybniště |  | do: ### Krásná Lípa |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 8 | 6 |  | 4 |  |  |
| 100 | 16 | 11 |  | 8 |  |  |
| 200 | 32 | 22 |  | 16 |  |  |
| 300 | 48 | 33 |  | 24 |  |  |
| 400 | 64 | 44 |  | 32 |  |  |
| 600 | 96 | 66 |  | 48 |  |  |
| 800 | 128 | 88 |  | 64 |  |  |
| 1000 | 160 | 110 |  | 80 |  |  |
| 1300 | 208 | 143 |  | 104 |  |  |
| 1600 | 256 | 176 |  | 128 |  |  |
| 2000 | 320 | 220 |  | 160 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7 / I. |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - / V.-VI. |  |  |

| Začátek trati: | Benešov nad Ploučnicí |  | Konec trati: |  | Rumburk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ### Krásná Lípa |  | do: Rumburk |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 50 | 15 | 12 |  | 9 |  |  | X |
| 100 | 30 | 23 |  | 18 |  |  | X |
| 200 | 60 | 46 |  | 36 |  |  | X |
| 300 | 90 | 69 |  | 54 |  |  | X |
| 400 | 120 | 92 |  | 72 |  |  | X |
| 600 | 180 | 138 |  | 108 |  |  | X |
| 800 | 240 | 184 |  | 144 |  |  | X |
| 1000 | 300 | 230 |  | 180 |  |  | X |
| 1300 | 390 | 299 |  | 234 |  |  | X |
| 1600 | 480 | 368 |  | 288 |  |  | X |
| 2000 | 600 | 460 |  | 360 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 17 / II. |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - / X. |  |  |  |