| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 509 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ## Jaroměř |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Trutnov hl.n. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Jaroměř – Trutnov hl.n. |  | C2 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Jaroměř | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD - pravidelné nástupy a odstupy hnacích vozidel na a z odstavných kolejí Směr jízdy se mění na smiřickém a českoskalickém (dvorském) zhlaví. Přivěšování a odvěšování hnacích vozidel Zaměstnancem řídícím posun při přivěšování a odvěšování hnacích vozidel je v ŽST Jaroměř strojvedoucí. Odpovědnost za dodržení doby, max. 30 min, po kterou bude souprava zajištěna proti ujetí průběžnou brzdou s odvětraným hlavním potrubím, přebírá hlavní výpravčí. Ruční brzdu na prvním voze za hnacím vozidlem povoluje zaměstnanec přivěšující hnací vozidlo. Radiové spojení při svěšování a odvěšování HV a řízení posunu bez posunové čety Ve smyslu ustanovení článku 48 předpisu ČD Z 11 je v ŽST Jaroměř pro komunikaci mezi výpravčími a strojvedoucím při posunu bez posunové čety a při odvěšování a přivěšování HV určen simplexní kmitočet 150, 2500 MHz. Toto ustanovení nahrazuje souhlas výpravčího k přepnutí vozidlové rádiové stanice do režimu SIMPLEX. Nastavení vozidlové rádiové stanice VS-47:SIMPLEX 03; selektivní volba: CA |  | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
| ŽST Starkoč | Oznámení, že vlak vjel celý: U vlaků ze směru od České Skalice hlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak vjel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  |  |
| ŽST Trutnov | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se uskutečňují: - pravidelné nástupy hnacích vozidel z DKV - pravidelné odstupy hnacích vozidel do DKV - pravidelné obraty hnacích vozidel od vlaku na vlak uvedené v pomůckách k platnému GVD Směr posunu se mění na poříčském, pílníkovsko-svobodském zhlaví. Při posunu z/na hranice DKV PJ Trutnov přes pilníkovsko-svobodské zhlaví se mění směr posunu u námezníku výhybky č. 20 (úvrať). Návěst Souhlas k posunu je dávána ze: - St.I při posunu přes poříčské zhlaví - St.II při posunu po kolejích č. 1 a 3 a úvrať námezníku výhybky č. 20 - St.III při posunu přes pilníkovsko-svobodské zhlaví |  |  |