| Trať: |  | Přerov - Brno hlavní nádraží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: | 315 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 90,124 |  |  |  |  |  | Konec trati: Brno hlavní nádraží - km 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Platí pro: traťovou kolej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  | 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: |  |  |  |  |  | 92, 83(Mv) |  |  |  | náprav Přerov - Kojetín |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 64, 58(Mv) |  |  |  | náprav Kojetín - Brno hl.n. |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: |  |  |  |  |  | 585 / 117 |  |  | metry / nápravy Přerov - Kojetín |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 409 / 81 |  |  | metry / nápravy Kojetín - Holubice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 407 / 81 |  |  | metry / nápravy Holubice - Brno hl.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: |  |  |  |  |  | obousměrný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod kolejí: |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava: |  |  |  |  |  | 3 kV ss Přerov - Nezamyslice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ 25 kV 50 Hz Nezamyslice - Brno hl.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: |  |  |  |  |  | ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  | SRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | # Přerov |  |  |  | 90,124= =183,453 |  | 3 AH  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | VS |  |  |  | 87,585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPř | VS |  |  |  | 87,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRS (60 / 0) |  |  |  | 86,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | VS |  |  |  | 86,585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 85,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRS (0 / 65) |  |  |  | 84,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 84,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Věžky |  |  |  | 84,275 |  | 3 AH / 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 83,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 82,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 80,231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 79,231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Chropyně |  |  |  | 78,391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 77,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 76,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 75,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 74,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Kojetín |  |  |  | 73,422= =0,000 |  | 1 / 3 AH  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 72,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 71,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Měrovice nad Hanou |  |  |  | 69,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 68,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 67,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Němčice nad Hanou |  |  |  | 66,621 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 65,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 64,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 63,697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 62,946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nezamyslice |  |  |  | 62,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 61,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 60,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRS (0 / 60) |  |  |  | 58,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRS (70 / 0) |  |  |  | 58,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Chvalkovice na Hané |  |  |  | 58,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 56,717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | PZS |  |  |  | 56,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 56,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ivanovice na Hané |  |  |  | 55,468 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 54,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 53,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Hoštice-Heroltice |  |  |  | 52,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | PZS |  |  |  | 52,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | Lo |  |  |  | 51,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AHr | Lo |  |  |  | 50,766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | PZS |  |  |  | 50,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AHr | So |  |  |  | 50,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | So |  |  |  | 49,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 49,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 47,711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyškov na Moravě |  |  |  | 46,858 |  |  |  |  |  |  3,1 |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 46,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 45,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | PZS |  |  |  | 45,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | Lo |  |  |  | 44,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AHr | Lo |  |  |  | 43,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | PZS |  |  |  | 43,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AHr | So |  |  |  | 43,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | So |  |  |  | 42,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 41,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 41,244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luleč |  |  |  | 40,366 |  | 2 |  |  |  |  6,2 |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 39,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 38,953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 37,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 36,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komořany u Vyškova |  |  |  | 36,020 |  | 3 AH |  |  |  |  6,9 |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 35,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 34,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 33,942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | PZS |  |  |  | 33,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 33,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rousínov |  |  |  | 32,368 |  | 2 |  |  |  |  0,9 |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 31,692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 30,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 30,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Velešovice |  |  |  | 29,863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 29,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Holubice |  |  |  | 28,592 |  |  |  |  |  |  4,0 |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 28,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 27,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 25,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 24,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Křenovice horní nádraží |  |  |  | 24,195 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 23,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 22,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Zbýšov |  |  |  | 22,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Hostěrádky-Rešov |  |  |  | 19,779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 16,738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | PZS |  |  |  | 16,389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Újezd u Brna |  |  |  | 16,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 16,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sokolnice -Telnice |  |  |  | 15,438 |  | 2 |  |  |  |  1,0 |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 14,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 13,799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka | výhybka (R1) |  |  |  | 12,896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 10,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 9,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chrlice |  |  |  | 8,801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 8,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 7,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | PZS |  |  |  | 7,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | PZS |  |  |  | 7,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | PZS |  |  |  | 6,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRS (65 / 70) |  |  |  | 3,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | CHL |  |  |  | 2,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | CHL |  |  |  | 1,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brno hl.n. |  |  |  | 0,000 = |  | 2 |  |  |  |  2,3 |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  | =143,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |