| Trať: |  | Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TTP: | 312 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Lipová Lázně - km 0,000 |  |  |  |  |  | Konec trati: Javorník ve Slezsku - km 5,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Platí pro: traťovou kolej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  | 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy: |  |  |  |  |  | 30 |  | náprav |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy: |  |  |  |  |  | 335 / 67 |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 165 / 32 |  |  |  | metry / nápravy Žulová - Javorník ve Slezsku |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰) |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Provoz: |  |  |  |  |  | obousměrný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod kolejí: |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava: |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: |  |  |  |  |  | ČD D2 ČD D3 Velká Kraš - Javorník ve Slezsku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  | SRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | # Lipová Lázně |  |  |  | 0,000= =31,082 |  | 2 RPB ¦ |  |  |  | 24,6 |  |  |  |  |  |
| T VJ | VS |  |  |  | 0,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | VS |  |  |  | 0,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS | (0 / X66) |  |  |  | 1,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka | (výhybka č. 1) |  |  |  | 2,702 |  |  |  |  |  |  |  | TK Lipová Lázně |  |  |  |
| T z | Lipová Lázně jeskyně |  |  |  | 2,782 |  |  |  |  |  | 24,8 | ÚZB  |  |  |  |  |
| Vlečka | (výhybka č. 4) |  |  |  | 2,909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 8,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 9,336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Vápenná |  |  |  | 9,855 |  |  |  |  |  | ¯24,9 | ÚZB  |  |  |  | X |
| T VJ | S |  |  |  | 10,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 10,770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 12,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 12,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Žulová |  |  |  | 13,248 |  |  |  |  |  | ¯32 | ÚZB  |  |  |  |  |
| T VJ | S |  |  |  | 13,599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | S |  |  |  | 13,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Tomíkovice |  |  |  | 15,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z | Kobylá nad Vidnavkou |  |  |  | 17,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př | L |  |  |  | 19,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ | L |  |  |  | 19,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velká Kraš SD (D) |  |  |  | 20,128= =0,000 |  | 2RPB/1 ¦ |  |  |  | 16 |  |  |  |  | X |
| T VJ | JS |  |  |  | 20,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TK |  |  |  |  | 20,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR | Sk (Op1) |  |  |  | 23,530 |  |  |  |  |  |  |  | PZS km 23,468 |  |  |  |
| z | Horní Heřmanice |  |  |  | 23,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TK |  |  |  |  | 23,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nz | Bernartice u Javorníka |  |  |  | 25,716= =0,000 |  |  |  |  |  | ¯9,1 |  |  |  |  |  |
| LT |  |  |  |  | 4,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T D3 | # Javorník ve Slezsku |  |  |  | 5,199 |  | 1 |  |  |  | 24,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,387 |  |  |  |  |  |  |  | konec trati |  |  |  |