| Trať: | Zlaté Hory - Mikulovice |  |  |  | TTP: | 312 F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Zlaté Hory - km 8,822 |  |  | Konec trati: Mikulovice - km 0,000 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Zlatých Hor do Mikulovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 27 | 19 | 14 |  |  |  |
| 100 |  | 54 | 38 | 28 |  |  |  |
| 150 |  | 81 | 57 | 42 |  |  |  |
| 200 |  | 108 | 76 | 56 |  |  |  |
| 250 |  | 135 | 95 | 70 |  |  |  |
| 300 |  | 162 | 114 | 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 24 / VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 8 / XIV |  |  |  |