| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať 706 A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | # Summerau OBB st..hr. |  |  | Konec trati: |  |  | # Č.Budějovice |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Summerau OBB st..hr. -Č.Budějovice |  | D3 | / |  | / | / |  | V úseku Summerau-Horní Dvořiště jsou přechodné jednoduše HV řady OBB 1063 |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Summerau OBB st..hr. –Hor.Dvořiště | ŽST Summerau (OBB) je společná pohraniční přechodová stanice. | pohraniční přechod. stanice. | X X |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V úseku Hor.Dvořiště - Summerau platí na úseku trati Hor.Dvořiště – státní hranice předpisy ČD , na úseku státní hranice – Summerau (OBB) platí předpisy OBB a Dodatková ujednání, která jsou vydána samostatně. | předpisy ČD, předpisy OBB a Dodatková ujednání | X X X X X |
| Rybník | Povolen pravidelný posun bez posunové čety při objíždění HV u vlaků osobní dopravy jedoucích na a z trati Rybník - Lipno n.Vltavou. | Posun bez posun.čety | X X X |
| Opatření při poklesu napětí v TV : | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v TV na střídavém systému pod 21 kV je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto : - u el. HV řady 350, 372 přejde strojvedoucí nejvýš na hospodárný stupeň serie, - u el. HV řady 263, 362, 363 nesmí proud trakčních motorů při rychlosti vyšší než 60 km/h překročit 500 A - u el. HV řady 230, 240, 242 přejde strojvedoucí na takový jízdní stupeň, aby proud trakčních motorů nepřekročil 500 A - u el. HV střídavé trakce , které nejsou uvedeny není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v TV pod uvedenou hranici. | Opatření pro elektrický provoz | X X X X X X X X X X X X X X X |