| TTP |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  | 531D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Žatec západ |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Obrnice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro kolej: č.1 Žatec záp. – odb. Vrbka a kol. č. l a 2 Odb.Vrbka-Obrnice |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: 1435 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žatec západ | - |  | Obrnice |  |  |  |  |  | 700 |  | m |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žatec západ |  |  |  |  | Odb. Vrbka |  |  | 70 |  |  | km | h-1 |  |
| Odb. Vrbka |  |  |  | - | Obrnice |  |  | 80 |  |  | km | h-1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (70) | (70) |  | Žatec západ 202,335 |  |  |  |  |  |  |
| přech | 40 | 40 |  | 203,415 |  | 70 | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Žatec 203,852 |  |  |  |  |  |  |
| přech | 40 | 40 |  | 204,160 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 40 |  | 204,235 |  | 40 | 40 | přech |  |  |
|  | 70 | 70 |  | 204,570 |  | 40 | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Tvršice z 207,230 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dolejší Hůrky z 209,709 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lišany u Žatce 211,399 |  |  |  |  |  |  |
| ž. sp. | 30 | 30 |  | 213,700 |  | 70 | 70 |  |  |  |
| přech | 40 | 40 |  | 214,345 |  | 30 | 30 | ž. sp. |  |  |
|  | 70 | 40 |  | 214,575 |  | 40 | 40 | přech |  |  |
|  | 70 | 70 |  | 214,880 |  | 40 | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Postoloprty 214,991 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 40 |  | 215,675 |  | 70 | 70 |  |  |  |
|  | 70 | 70 |  | 215,750 |  | 40 | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  | odb. Vrbka 216,450 |  | (70) | (70) |  |  |  |

kolej č. l                                                                                    Směr:    Obrnice  -  Žatec  záp.

|  | (70) | (70) |  | odb. Vrbka 216,450 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 80 |  | 216,560 |  | 70 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | Vyškov v Čechách z 218,880 |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  | Počerady 221,516 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Volevčice z |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 223,120 |  |  |  |  |  |
| přech. přev | 70 | 70 |  | 226,385 |  | 80 | 80 |  |  |
|  | 80 | 80 |  | 227,190 |  | 70 | 70 | přech. přev |  |
|  | 80 | 70 |  | 227,895 |  | 80 | 80 |  |  |
|  | 80 | 80 |  | 228,340 |  | 70 | 80 |  |  |
| přev | 70 | 70 |  | 229,890 |  | 80 | 80 |  |  |
|  | 70 | 40 |  | 230,625 |  | 70 | 70 | přev |  |
| přev | 40 |  |  | 232,107 |  | 40 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | Obrnice 232,846 |  | (40) | (40) | přev |  |

kolej č. 2                                                                                        Směr:  Žatec záp.  -  Obrnice

|  | (70) | (70) |  | odb. Vrbka 216,450 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 80 |  | 216,490 |  | 70 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | Vyškov v Čechách z 218,880 |  |  |  |  | # X |
|  |  |  |  | Počerady 221,516 |  |  |  |  |  |
| přech | 70 | 70 |  | 222,325 |  | 80 | 80 |  |  |
|  | 80 | 80 |  | 222,810 |  | 70 | 70 | přech |  |
|  |  |  |  | Volevčice z 223,120 |  |  |  |  |  |
| přech, přev | 70 | 70 |  | 225,380 |  | 80 | 80 |  |  |
|  | 70 | 40 |  | 230,625 |  | 70 | 70 | přech, přev |  |
| přev | 40 | 40 |  | 232,135 |  | 40 | 70 |  |  |
|  |  |  |  | Obrnice 232,846 |  | (40) | (40) | přev |  |