| Trať: 525G | Praha Běchovice | - | Výh.Praha Vyšehrad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Praha Běchovice |  | Konec trati: Výh.Praha Vyšehrad |  |  |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postraní prostor průjezdného průřezu, umístění výstražných kolíků s časově vymezenou platností (náv. 88b) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha Běchovice - Praha Malešice |  |  |  |  |  |
| km 2,651 | P |  |  | most |  |
| km 3,416, kol.č.1,2 |  | 3,306 |  | most |  |
| km 3,796, kol.č.1,2 |  |  | 3,912 | most |  |
| žst.Praha Malešice |  |  |  |  |  |
| kolej č. 1 | P |  |  | odjezd.náv. |  |
| Praha Malešice - Praha Vršovice |  |  |  |  |  |
| km 4,983, kol.č. 2 | P |  |  | most |  |
| km 5,691, kol.č. 2 | P |  |  | most |  |
| žst.Praha Vršovice seřad.n. |  |  |  |  |  |
| km 6,855, kol.č. 1 | P |  |  | světelné návěstidlo |  |
| km 6,855, kol.č. 2 | L |  |  | světelné návěstidlo |  |
| km 7,747, kol.č. 9 | L |  |  | stožár - světel. Návěstidlo |  |
| km 7,775, kol.č. 9 km 8,295 | L L |  |  | návěst – tabule zábradlí mostu |  |
| km 8,540, kol.č. 1 | P |  |  | budova |  |
| km 8,540, kol.č. 5 | L |  |  | budova - útulek zarážkářů |  |
| km 8,540, kol.č. 32 | L |  |  | zábradlí |  |
| km 8,555, kol.č. 7 | L |  |  | budova |  |
| km 8,555, kol.č. 9 | P |  |  | budova |  |
| km 8,570, kol.č. 15 | L |  |  | budova |  |
| km 8,570, kol.č. 17 | P |  |  | budova |  |
| km 8,570, kol.č. 20 | P |  |  | budova |  |
| km 8,570, kol.č. 22 | L |  |  | budova |  |
| km 9,221, kol.č. 95 | L |  |  | světel. seřaz. návěst |  |
| km 9,550, kol.č. 1 | L |  |  | stožár - světel. návěstidlo |  |
| km 9,800, kol.č. 1 | P |  |  | hektometrovník |  |
| km 9,930, kol.č. 5 | P |  |  | stožár - světel. návěstidlo |  |
| km 10,144, kol.č. 14 | P |  |  | stožár osvětlení |  |
| km 10,151, kol.č. 14 | P |  |  | stožár rozhlasu |  |
| km 10,218, kol.č. 14 | P |  |  | stožár rozhlasu |  |
| km 10,254, kol.č. 14 | P |  |  | stožár osvětlení |  |
| km 10,302, kol.č. 14 | P |  |  | stožár rozhlasu |  |
| km 10,451, kol.č. 14 | P |  |  | stožár rozhlasu |  |
| km 10,528 kol.č. 14 | P |  |  | stožár rozhlasu |  |
| km 10,544, kol.č. 1 | L |  |  | stožár - světel. návěstidlo |  |
| km 10,570, kol.č. 1 | L |  |  | světel. návěstidlo stožárové |  |
| km 10,573, kol.č. 1 | L |  |  | návěst - tabule |  |
| km 10,658, kol.č. 18 | P |  |  | stožár osvětlení |  |
| km 10,765, kol.č. 1 | L |  |  | stožár trakčního vedení |  |
| km 11,165, kol.č. 91 | P |  |  | světel. seřaz. návěst |  |
| km 11,196, kol.č. 91 | L |  |  | násep |  |
| Výh. Praha Vyšehrad |  |  |  |  |  |
| 1,074 |  | 0,840 | 1,360 |  |  |