| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 525 G |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Praha Běchovice |  |  | Konec trati:Výh.Praha Vyšehrad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| Pha Běchovice - Pha Malešice |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
| Pha Malešice - Pha Vršovice os.n. |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
| Pha Vršovice os.n. - Praha Vyšehrad |  | C3 | / |  | / | / |  |  |  |  | X |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Praha - Běchovice | U končících vlaků zajistí obsluha vlaku, kromě první a poslední ruční brzdy, ještě tolik ručních brzd, aby bylo dosaženo brzdící váhy alespoň 2 brzdících procent. Končící vlaky jedoucí od Libně a Malešic do Běchovic n. n. očekávají zastavení u výpravní budovy na místě označeném návěstí ”STŮJ”. Další jízda od výpravní budovy na vjezdové koleje se provede cestou posunu podle příkazů výpravčího. |  |
| ### Praha - Malešice | Lokomotivní vlaky jedoucí ze směru Praha Libeň, Praha Vršovice nebo Praha Hostivař ukončí svou jízdu u cestových návěstidel (HLc, 1Sc, 2Sc, HSc) příslušné koleje. Dále pokračují dle návěstních znaků příslušného návěstidla. Lokomotivní vlaky nastupující na výchozí vlak budou od cestových návěstidel na příslušný vlak zavedeny cestou posunu od příslušného cestového návěstidla. |  |
| Praha Vršovice seř.n.: | Výměna náležitostí: U vlaků, které budou provádět výměnu náležitostí na čekacích kolejích, staniční dozorce v čekacích kolejích zajistí zátěž a potom vyvěsí vlakovou lokomotivu. Vyvěšení přípřežní nebo postrkové lokomotivy provede strojvedoucí této lokomotivy a to bez ohledu na zajištění vlaku. Zajištění odstavené lokomotivy potvrdí strojvedoucí písemně výhybkáři na St XI nebo St 2 v čekacích kolejích. |  |
| Opatření pro elektrický provoz: | Z důvodů elektrického napájení a dělení trakčního vedení jsou elektricky odděleny 1. a 2.kolej a na úsekových děličích mezi těmito kolejemi mohou být rozdílná napětí v TV. Strojvedoucí všech elektrických hnacích vozidel musí stahovat sběrače při jízdách na spojkách mezi 1. a 2.kolejí, jen v případech případech, kdy tato místa jsou kryta návěstidly pro elektrický provoz. Nedodržení opatření o stahování sběračů může mít za následek poškození hnacího vozidla nebo trakčního vedení a ohrožení pracovníků údržby. O případnou úlevu z tohoto ustanovení požádá strojvedoucí elektrodispečera. Aby bylo zabráněno vzniku skoků napětí v trakčním vedení, které způsobují značné elektrické a mechanické namáhání elektrických hnacích vozidel a vedou často k jejich poškození, je zakázáno zapínat napaječový rychlovypínač trakčního vedení do úseku zatíženého odběrem a napájeného sousední napájecí stanicí. |  |
| Opatření při poklesu napětí v trakčním vedení: | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v trakčním vedení - a to na stejnosměrném systému pod 2500 V - je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto: - u elektr.lokomotiv řad 121, 122, 123, 130, 131, 140, 141, 150, 350, 372 přejde strojvedoucí nejvýše na hospodárný stupeň serie - u elektr.lokomotiv řad 181, 182, 183 přejde strojvedoucí nejvýše na serioparalel I. - u elektr.lokomotiv řad 162, 163, 263, 362, 363 a el.jednotek řady 470 nesmí proud trakčních motorů při rychlostech vyšších než 60 km/hod překročit 500 A - u elektr.lokomotiv řady 169 nesmí proud meziobvodu pro jeden podvozek při rychlosti vyšší než 60 km/hod překročit 450 A - u elektr.jednotek řad 451, 452 přestaví strojvedoucí spínač č.392 (Přepínač nastavení rozjezdových proudů) do polohy ”Nízký rozjezdový proud” - u elektr.jednotek řady 460 přejde strojvedoucí na předvolbu 270 A. - u elektr.lokomotiv, které nejsou uvedeny, není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v trakčním vedení pod uvedenou hranici. Stejná opatření činí strojvedoucí u hnacích vozidel stejnosměrné trakce, je-li mu dávána návěst ”Jeďte na sériové spojení” dle předpisu ČD D 1. |  |