| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 709 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ## České Budějovice |  |  | Konec trati: |  |  | Plzeň hl.n. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| České Budějovice – Plzeň hl.n. |  | D3 | / |  | / | / |  | Včetně ŽST Plzeň hl.n. - kolej č. 92 ( Budějovická spojka) |  |  | X X X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

|  |  |  | X |
| --- | --- | --- | --- |
| Čes.Budějovice – Nemanice | Zabezpečovací zařízení dovoluje jízdy vlaků po obou kolejích, traťová kolej není uváděna v SJŘ . Vlaky osobní musí být o změně traťové koleje zpraveny rozkazem “V”., pokud se jejich jízda týká změny nástupiště na zastávce Čes.Budějovice severní zastávka . | Jsou dvě jednokolejné tratě | X X X X X X |
|  |  |  | X |
| Plzeň hl.n. – Plzeň Koterov | 1. TK slouží obecně pro vlakovou dopravu mezi ŽST Plzeň hl.n. – Plzeň Koterov, pokud některé vlaky nejsou jízdním řádem vedeny po 2. TK ( což mají uvedeno v záhlaví jízdního řádu ). |  | X X X X |
| Plzeň osob.nádr. | Náv. označená platí : S 27 – 8/1 platí pro koleje č. 27 – 8 při jízdě po 1. kol. S 27 – 8/2 ” ” 27 – 8 při jízdě po 2. kol. S 27 – 8/6 ” ” 27 – 8 při jízdě po 6. kol. |  | X X X X |
|  |  |  | X |
| Opatření při poklesu napětí v TV : | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v TV na střídavém systému pod 21 kV je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto : - u el. HV řady 350, 372 přejde strojvedoucí nejvýš na hospodárný stupeň serie, - u el. HV řady 263, 362, 363 nesmí proud trakčních motorů při rychlosti vyšší než 60 km/h překročit 500 A - u el. HV řady 230, 240, 242 přejde strojvedoucí na takový jízdní stupeň, aby proud trakčních motorů nepřekročil 500 A - u el. HV střídavé trakce , které nejsou uvedeny není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v TV pod uvedenou hranici. | Opatření pro elektrický provoz | X X X X X X X X X X X X X X X |