| ## TTP 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Trať |  |  |  |  |  | # 318B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: Veselí nad Moravou Odb Brno-Černovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: Brno hl.n. Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro kolej: 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: 1435 |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veselí nad Moravou |  |  |  | - |  |  | Brno hl.n. |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | m |  |  |
| Odb Brno-Černovice |  |  |  | - |  |  | Odb Brno-Černovice zhl. Táborská |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | m |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veselí nad Moravou |  |  |  |  |  |  |  | - | Bzenec 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |
| Bzenec |  |  |  |  |  |  |  | - | Odb. Brno-Černovice 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |
| Odb Brno-Černovice |  |  |  |  |  |  |  | - | Brno hl.n. 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |
| Odb Brno-Černovice |  |  |  |  |  |  |  | - | Odb Brno-Černovice zhl. Táborská 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| z koleje č.1 | (40) |  |  |  |  | Veselí n.M.- 87,828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přej, ÇÇ298 | 70 | 40 |  |  |  | 87,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  | 86,450 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 70 |  | ÇÇ298 |  |  |  |
| ÇÇ592 | 80 |  |  |  |  | 80,663 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| ÇÇ400 |  | 70 |  |  |  | 79,769 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | ÇÇ592 |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  | Bzenec-77,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vlkoš-70,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇÇ304 | 75 | 70 |  |  |  | 63,875 |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 80 |  | ÇÇ400 |  |  |  |
| v bez z | 40 |  |  |  |  | 63,280 |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 75 |  | ÇÇ304 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kyjov-62,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  | 62,090 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | v bez z |  |  |  |
| ÇÇ450 |  | 70 |  |  |  | 58,607 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nemotice-47,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přev, ÇÇ348 | 70 |  |  |  |  | 44,394 |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 80 |  | ÇÇ450 |  |  |  |
|  | 80 | 70 |  |  |  | 43,898 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | přev ÇÇ348 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nesovice-40,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bučovice-33,342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇÇ311 | 75 | 70 |  |  |  | 24,314 |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 70 |  |  |  | 24,010 |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 75 |  | ÇÇ311 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Slavkov u Brna-23,743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇÇ296 | 70 | 40 |  |  |  | 17,780 |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  | 17,060 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 70 |  | ÇÇ296 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Blažovice-16,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇÇ343 |  | 70 |  |  |  | 11,693 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Šlapanice-10,422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 9,344 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | ÇÇ343 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Brno-Slatina -6,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇÇ 250 | 60 | 40 |  |  |  | 2,620 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | změna trať.rych. |  |  |  |
| km trati |  |  |  |  |  | Odb Brno -Černovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km trati |  |  |  |
| Veselí n/M. - |  |  |  |  |  | 2,230=6,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odb Brno-Čern. - |  |  |  |
| Odb Brno-Čern. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brno hl.n. |  |  |  |
| změna trať.rych. | 70 |  |  |  |  | 5,190 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 60 |  | ÇÇ250 |  |  |  |

| ÇÇ400 | 40/ | R 30 |  | 1,360 |  |  | 70 | změna trať.rych. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /R - pro vlaky náklad. dopravy/ | R 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇÇ180 | 30 |  |  | 0,423 |  | R 30 | 40/ | ÇÇ400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R 30 | /R - pro vlaky náklad. dopravy/ |  |
|  |  |  |  | Brno hl. n. -0,000 |  |  | (30) | ÇÇ180 |  |
| ÇÇ 250 | 60 | 40 |  | 2,620 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Odb Brno-Černovice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,230=6,207 |  |  |  |  |  |
| ÇÇ 350 |  | 60 |  | 1,783 |  | 40 | 60 | ÇÇ 250 |  |
|  |  |  |  | Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,652=4,634 |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | 5,150 |  |  | 60 | ÇÇ 350 |  |