| TTP | Trať |  | 514B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |
| Začátek trati: Olbramovice |  | Konec trati: Sedlčany |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| žst. Olbramovice |  |  |  |  |  |
| # km 118,996 , kol.č. 1 | L |  |  | výměníkové těleso č. 1 |  |
| km 119,038 , kol.č. 1 | P |  |  | výměníkové těleso č. 2 |  |
| km 119,100 , kol.č. 1 | L |  |  | odjezdové návěstidlo S1 |  |
| km 119,395 , kol.č. 1 | L |  |  | vodní jeřáb |  |
| km 119,925 , kol.č. 1 | P |  |  | odjezdové návěstidlo L1 |  |
| km 120,002 , kol.č. 1 | P |  |  | výměníkové těleso č. 16 |  |
| km 120,072 , kol.č. 1 | P |  |  | výměníkové těleso č. 18 |  |
| # km 119,190 , kol.č. 2 | P |  |  | výměníkové těleso č. 8 |  |
| # km 119,962 , kol.č. 2 | P |  |  | výměníkové těleso č. 14 |  |
| # km 119,036 , kol.č. 3 | L |  |  | výměníkové těleso č. 3 |  |
| # km 119,990 , kol.č. 3 | L |  |  | výměníkové těleso č. 17 |  |
| # km 119,572 , kol.č. 4 | L |  |  | TV 26 |  |
| # km 119,323-119,440 , kol.č. 4 | P |  |  | boční rampa |  |
| # km 119,079 , kol.č. 5 | L |  |  | výměníkové těleso č. 4 |  |
| km 119,480 , kol.č. 5 | L |  |  | TV 21 A |  |
| km 119,532 , kol.č. 5 | L |  |  | výměníkové těleso č. 12 |  |
| # km 119,700 , kol.č. 5 | L |  |  | TV 29 |  |
| # km 119,950 , kol.č. 5 | L |  |  | výměníkové těleso č. 15 |  |
| # km 119,526 , kol.č. 6 | L |  |  | výměníkové těleso č. 12A |  |
| # km 119,449 , kol.č. 7 | L |  |  | výměníkové těleso č. 9 |  |
| km 119,469 , kol.č. 7 | L |  |  | výměníkové těleso č. 10 |  |
| km 119,496 , kol.č. 7A | L |  |  | výměníkové těleso č. 11 |  |
| km 119,642 , kol.č. 7A | P |  |  | TV 27 |  |
| km 119,155 , kol.č. 9 | L |  |  | výměníkové těleso č. 6 |  |
| km 119,158 , kol.č. 9 | L |  |  | výměníkové těleso č. 7 |  |
| nz. Štětkovice |  |  |  |  |  |
| km 9,503 , kol.č. 1 | L |  |  | výměníkové těleso č. 1 |  |
| km 9,530 , kol.č. 1 | P |  |  | výměníkové těleso č. 2 |  |
| km 9,697 , kol.č. 1 | P |  |  | výměníkové těleso č. 3 |  |
| km 9,725 , kol.č. 1 | L |  |  | výměníkové těleso č. 4 |  |
| km 9,600-9,625 , kol.č. 3 | P |  |  | boční rampa |  |
| zn. Kosova Hora |  |  |  |  |  |
| km 12,914-12,824 , kol.č. 2 | P |  |  | boční rampa |  |
| km 12,788-12,810 , kol.č. 3 | L |  |  | boční rampa |  |
| žst. Sedlčany |  |  |  |  |  |
| km 16,705 |  |  |  | výměníkové těleso č. 7 |  |
| km 16,782-16,812 |  |  |  | boční rampa |  |
| km 16,430-16,480 |  |  |  | boční rampa |  |
| km 16,140-16,200 |  |  |  | boční rampa |  |