| TTP |  |  | Trať |  | # 542 A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Mladá Boleslav hl.n. | Konec trati: |  | Stará Paka |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mladá Boleslav - Stará Paka | C2 | / | / |  | Hnací vozidlo řady 759 je přechodné jednoduše rychlostí v max. 30 km/hod |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| ŽST Stará Paka | Pravidelné místo zastavení Vlaky osobní dopravy a lokomotivní vlaky jedoucí ze směru Mladá Boleslav vjíždějící na kolej číslo 5a, 7a zastavují pravidelně na místě označeném návěstí „Místo zastavení“. |  |  |
| ŽST Lomnice nad Popelkou | ## Oznámení, že vlak dojel celý ## U osobních vlaků ze směru Libuň oznámí vedoucí obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí ”Vlak vjel celý”. |  |  |
| ŽST LIBUŇ | ## Zajišťování odstavených vozů Na kolejích vlečky v ŽST Libuň (koleje č. 101 – 104 ) musí být skupina odstavených vozů zajištěna proti ujetí navíc podložením na straně spádu ( mladějovsko – rovenské zhlaví ). Oznámení, že vlak vjel celý: U osobních vlaků jedoucích ve směru Stará Paka – Mladá Boleslav ohlásí člen obsluhy vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý osobně nebo ruční speciální návěstí „Vlak vjel celý“ |  | X X X X X |
| ŽST Mladá Boleslav město | Strojvedoucí osobních vlaků, které ve stanici Mladá Boleslav město končí, jsou povinni se bezprostředně po příjezdu ohlásit radiostanicí (nebo použít telefonní spojení) výpravčímu řídícímu ŽST Mladá Boleslav město, k převzetí pokynů pro případný posun bez posunové čety. Strojvedoucí může tímto úkonem pověřit zaměstnance obsluhy vlaku. |  |  |
|  | Vlaky osobní dopravy končící a vycházející v zastávce Řepov Po odjezdu vlaku osobní dopravy končící na zastávce Řepov ze ŽST Mladá Boleslav - město se u návěstidla L1c mění jízda vlaku bez zastavení v posun bez posunové čety a pokračuje jako posun bez posunové čety od návěstidla L1c k návěsti „Konec nástupiště“ zastávky Řepov. Souhlas k posunu je dán návěstí |  | X X X X X X X X |
|  | „Posun dovolen“ návěstidel L1c a Se3. Po ukončení výstupu cestujících na zastávce Řepov z důvodu uvolnění ovládacího úseku přejezdu v km 20,727 pokračuje v jízdě stále jako posun bez posunové čety za návěstidlo Se6, kde vyčká. Pro jízdu zpět na zastávku Řepov (pro výchozí vlak ze zastávky Řepov) se za návěstidlem Se6 mění směr jízdy posunu. Na návěst „Posun dovolen“ návěstidla Se6, která je souhlasem k posunu, jede posunový díl k návěsti „Konec nástupiště“ zastávky Řepov, kde je tento posun ukončen. |  | X X X X X X X X X X X |