| TTP | Trať | 520 E |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Rakovník |  | Konec trati:Beroun |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z:Rakovník |  | do:Lašovice |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 6 |  |  |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  |  |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  |  |
| 300 | 60 | 42 |  | 33 |  |  |
| 400 | 80 | 56 |  | 44 |  |  |
| 600 | 120 | 84 |  | 66 |  |  |
| 800 | 160 | 112 |  | 88 |  |  |
| 1000 | 200 | 140 |  | 110 |  |  |
| 1300 | 260 | 182 |  | 143 |  |  |
| 1600 | 320 | 224 |  | 176 |  |  |
| 2000 | 400 | 280 |  | 220 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 9/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VI |  |  |
|  | Směr jízdy z:Lašovice |  | do:Městečko u Křivoklátu |  |  | A opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 6 |  |  |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  |  |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  |  |
| 300 | 60 | 42 |  | 33 |  |  |
| 400 | 80 | 56 |  | 44 |  |  |
| 600 | 120 | 84 |  | 66 |  |  |
| 800 | 160 | 112 |  | 88 |  |  |
| 1000 | 200 | 140 |  | 110 |  |  |
| 1300 | 260 | 182 |  | 143 |  |  |
| 1600 | 320 | 224 |  | 176 |  |  |
| 2000 | 400 | 280 |  | 220 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 9/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VI |  |  |
|  | Směr jízdy z: Městečko u Křivoklátu |  | do:Roztoky u Křivoklátu |  |  | A opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 12 | 8 |  | 7 |  |  |
| 100 | 23 | 16 |  | 13 |  |  |
| 200 | 46 | 32 |  | 26 |  |  |
| 300 | 69 | 48 |  | 39 |  |  |
| 400 | 92 | 64 |  | 52 |  |  |
| 600 | 138 | 96 |  | 78 |  |  |
| 800 | 184 | 128 |  | 104 |  |  |
| 1000 | 230 | 160 |  | 130 |  |  |
| 1300 | 299 | 208 |  | 169 |  |  |
| 1600 | 368 | 256 |  | 208 |  |  |
| 2000 | 460 | 320 |  | 260 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
|  | Směr jízdy z:Roztoky u Křivoklátu |  | do:Zbečno |  |  | A opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 6 | 4 |  | 3 |  |  |
| 100 | 12 | 8 |  | 6 |  |  |
| 200 | 24 | 16 |  | 12 |  |  |
| 300 | 36 | 24 |  | 18 |  |  |
| 400 | 48 | 32 |  | 24 |  |  |
| 600 | 72 | 48 |  | 36 |  |  |
| 800 | 96 | 64 |  | 48 |  |  |
| 1000 | 120 | 80 |  | 60 |  |  |
| 1300 | 156 | 104 |  | 78 |  |  |
| 1600 | 192 | 128 |  | 96 |  |  |
| 2000 | 240 | 160 |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/III |  |  |
|  | Směr jízdy z:Zbečno |  | do:Nižbor |  |  | A opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 5 | 3 |  | 3 |  |  |
| 100 | 10 | 6 |  | 6 |  |  |
| 200 | 20 | 12 |  | 12 |  |  |
| 300 | 30 | 18 |  | 18 |  |  |
| 400 | 40 | 24 |  | 24 |  |  |
| 600 | 60 | 36 |  | 36 |  |  |
| 800 | 80 | 48 |  | 48 |  |  |
| 1000 | 100 | 60 |  | 60 |  |  |
| 1300 | 130 | 78 |  | 78 |  |  |
| 1600 | 160 | 96 |  | 96 |  |  |
| 2000 | 200 | 120 |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 2/I-II |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 1/II |  |  |
|  | Směr jízdy z:Nižbor |  | do:Hýskov |  |  | A opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 5,5 | 3,5 |  | 3; |  |  |
| 100 | 11 | 7 |  | 6 |  |  |
| 200 | 22 | 14 |  | 12 |  |  |
| 300 | 33 | 21 |  | 18 |  |  |
| 400 | 44 | 28 |  | 24 |  |  |
| 600 | 66 | 42 |  | 36 |  |  |
| 800 | 88 | 56 |  | 48 |  |  |
| 1000 | 110 | 70 |  | 60 |  |  |
| 1300 | 143 | 91 |  | 78 |  |  |
| 1600 | 176 | 112 |  | 96 |  |  |
| 2000 | 220 | 140 |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/III |  |  |
|  | Směr jízdy z:Hýskov |  | do:Beroun Závodí |  |  | A opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 5,5 | 3,5 |  | 3 |  |  |
| 100 | 11 | 7 |  | 6 |  |  |
| 200 | 22 | 14 |  | 12 |  |  |
| 300 | 33 | 21 |  | 18 |  |  |
| 400 | 44 | 28 |  | 24 |  |  |
| 600 | 66 | 42 |  | 36 |  |  |
| 800 | 88 | 56 |  | 48 |  |  |
| 1000 | 110 | 70 |  | 60 |  |  |
| 1300 | 143 | 91 |  | 78 |  |  |
| 1600 | 176 | 112 |  | 96 |  |  |
| 2000 | 220 | 140 |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/III |  |  |
|  | Směr jízdy z:Beroun Závodí |  | do:Beroun |  |  | A opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 8 | 5,5 |  | 4 |  |  |
| 100 | 16 | 11 |  | 8 |  |  |
| 200 | 32 | 22 |  | 16 |  |  |
| 300 | 48 | 33 |  | 24 |  |  |
| 400 | 64 | 44 |  | 32 |  |  |
| 600 | 96 | 66 |  | 48 |  |  |
| 800 | 128 | 88 |  | 64 |  |  |
| 1000 | 160 | 110 |  | 80 |  |  |
| 1300 | 208 | 143 |  | 104 |  |  |
| 1600 | 256 | 176 |  | 128 |  |  |
| 2000 | 320 | 220 |  | 160 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/V |  |  |