| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 526 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Praha Libeň |  |  | Konec trati:Praha Hol.Stromovka |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Praha Libeň - Pha Holešovice, odb.Stromovka |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |
| trať. spojky Rokytka |  | D4 | / |  | / | / |  |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Opatření pro elektrický provoz: | Z důvodů elektrického napájení a dělení trakčního vedení jsou elektricky odděleny 1. a 2.kolej, a na úsekových děličích mezi těmito kolejemi mohou být rozdílná napětí v TV. Strojvedoucí všech elektrických hnacích vozidel musí stahovat sběrače při jízdách na spojkách mezi 1. a 2.kolejí, jen případech, kdy tato místa jsou kryta návěstidly pro elektrický provoz. S ohledem na napájení trakčního vedení v žst. Praha Libeň je nutné stáhnout sběrače na vjezdovém,středním i odjezdovem zhlaví (v obou směrech) při jízdě mezi kolejemi 02-00-01, 22-20-21. Nedodržení opatření o stahování sběračů může mít za následek poškození hnacího vozidla nebo trakčního vedení a ohrožení pracovníků údržby. O případnou úlevu z tohoto ustanovení požádá strojvedoucí elektrodispečera. Aby bylo zabráněno vzniku skoků napětí v trakčním vedení, které způsobují značné elektrické a mechanické namáhání elektrických hnacích vozidel a vedou často k jejich poškození, je zakázáno zapínat napaječový rychlovypínač trakčního vedení do úseku zatíženého odběrem a napájeného sousední napájecí stanicí. |  |
| Opatření při poklesu napětí v trakčním vedení: | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v trakčním vedení - a to na stejnosměrném systému pod 2500 V, - je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto: - u elektr.lokomotiv řad 121, 122, 123, 130, 131, 140, 141, 150, 350, 372 přejde strojvedoucí nejvýše na hospodárný stupeň serie - u elektr.lokomotiv řad 181, 182, 183 přejde strojvedoucí nejvýše na serioparalel I. - u elektr.lokomotiv řad 162, 163, 263, 362, 363 a el.jednotek řady 470 nesmí proud trakčních motorů při rychlostech vyšších než 60 km/hod překročit 500 A - u elektr.lokomotiv řady 169 nesmí proud meziobvodu pro jeden podvozek při rychlosti vyšší než 60 km/hod překročit 450 A - u elektr.jednotek řad 451, 452 přestaví strojvedoucí spínač č.392 (Přepínač nastavení rozjezdových proudů) do polohy „Nízký rozjezdový proud“ - u elektr.jednotek řady 460 přejde strojvedoucí na předvolbu 270 A - u elektr.lokomotiv, které nejsou uvedeny, není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v trakčním vedení pod uvedenou hranici. Stejná opatření činí strojvedoucí u hnacích vozidel stejnosměrné trakce, je-li mu dávána návěst „Jeďte na sériové spojení“ dle předpisu ČD D 1. |  |
| ### Praha - Libeň | Lokomotivní vlaky jedoucí z Malešic a Běchovic do seřaďovacího obvodu zastaví před cestovými návěstidly Lc06, Lc10, Lc12. Další jízda se dovolí návěstí „Posun dovolen“ příslušného cestového návěstidla. Lokomotivní vlaky jedoucí do jižního objezdu zastaví v úrovni stanoviště staničního dozorce. Odvěšování a přivěšování lokomotiv v obvodu jižního objezdu provádí obsluha vlaku. Výchozí vlaky směr Běchovice a Malešice, které odjíždějí ze směrových kolejí č. 51 - 59, mohou jet na kolej č. 10 nebo 12 jako nedoprovázený posunující díl. Další jízda z koleje č. 10 nebo 12 se řídí návěstí příslušného odjezdového návěstidla. Pokud toto návěstidlo dovoluje jízdu, může takový posunující díl pokračovat v jízdě z koleje 10 nebo 12 jako vlak bez zastavení. |  |