Podle rozhodnutí Drážního úøadu Praha è.j. 10-0019/04-DÚ/Su ze dne 14.4.2004 (vydaného veøejnou vyhláškou) o stavebním povolení a povolení odstranìní staveb souboru staveb "Nové spojení" byla snesena tra Praha Masarykovo nádr.-Hrabovka-Praha hl.nádraží.

| TTP | Trať | 526 C |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Praha Mas.n.Hrabovka |  | Konec trati:Praha hl.n. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Mas.n.Hrabovka |  | do: Praha hl.n |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 22 | 15 |  | 11 |  |  |
| 100 | 44 | 30 |  | 21 |  |  |
| 200 | 88 | 60 |  | 42 |  |  |
| 300 | 132 | 90 |  | 63 |  |  |
| 400 | 176 | 120 |  | 84 |  |  |
| 600 | 264 | 180 |  | 126 |  |  |
| 800 | 352 | 240 |  | 168 |  |  |
| 1000 | 440 | 300 |  | 210 |  |  |
| 1300 | 572 | 390 |  | 273 |  |  |
| 1600 | 704 | 480 |  | 336 |  |  |
| 2000 | 880 | 600 |  | 420 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/XI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 18/III |  |  |