| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati : Gmund NO - OBB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati : České Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje : 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 90 náprav |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  | 580 / 116 náprav |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od začátku ke konci trati |  | 9 |  | ‰ |  |  | Od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | ‰ |  |
| Provoz: pravostranný/levostranný |  |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  |  | 1 435 mm |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: Tesla Pardubice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Gmund NO – OBB |  |  | 161,861 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 162,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Státní hranice |  |  | 163,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ - L |  |  | 163,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| České Velenice |  |  | 164,064= 0,365 |  | 1 |  |  |  |  |  | --- 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ - HS |  |  | 165,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - PZS |  |  | 165,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřHS |  |  | 165,922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - PZS |  |  | 169,653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| z Vyšné |  |  | 171,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /X |
| T-PZS |  |  | 173,793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| T-PZS |  |  | 174,803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 175,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L |  |  | 176,279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové Hrady |  |  | 177,081 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,9 --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 177,464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S |  |  | 177,721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 178,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 178,566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 181,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Petříkov |  |  | 181,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 181,878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 182,150 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 182,993 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 184,671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 185,427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 185,537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L |  |  | 186,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jílovice |  |  | 186,974 |  | 1 |  |  |  |  |  | --- 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 187,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S |  |  | 187,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 188,439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 189,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Hluboká u Borovan |  |  | 190,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 190,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 191,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 192,321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L |  |  | 193,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Borovany |  |  | 193,498 |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 194,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S |  |  | 194,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 195,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Radostice u Trocnova |  |  | 196,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 196,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Trocnov |  |  | 198,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 201,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 202,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 203,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL |  |  | 203,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 203,898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-VJ-L |  |  | 204,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 204,838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová Ves u Českých Budějovic |  |  | 205,175 |  |  |  |  |  |  |  | 10,8 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-VJ-S |  |  | 205,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 206,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPřS |  |  | 206,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS |  |  | 206,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 206,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 207,514 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 210,009 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřVL |  |  | 210,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 210,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Nové Hodějovice |  |  | 210,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-VL |  |  | 211,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-PZS |  |  | 211,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| České Budějovice |  |  | 213,388= 119,750= 0,000 |  | 1 |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |