| TTP |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 536C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati Karlovy Vary d.n. |  |  |  |  |  |  | Konec trati Johanngeorgenstadt DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |  |  |  |  |  | 400m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  | 270/54 |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  | 1435mm |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 a ČD D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: TRS (Tesla): Karlovy Vary – Karlovy Vary dol.n. SRV (Tesla): Nejdek - Potůčky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Karlovy Vary d.n. | ¦ | 0,000 | 3 |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS 67 / - | ¦ | 0,305 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka (25) | ¦ | 0,319 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 0,800 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 1,221 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřDL | ¦ | 1,664 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-DL | ¦ | 2,078 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karlovy Vary | ¦ | 3,061= 185,452 | ¦ |  |  |  |  | 24,2 ¯10,8 | ÚZB¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 5,492 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-RS | ¦ | 5,589 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS - / 67 | ¦ | 5,620 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 5,892 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 5,892 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřRS | ¦ | 5,990 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stará Role | ¦ | 6,447 | 1 |  |  |  |  | ¯ 16,3 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka (10) | ¦ | 6,945 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 7,211 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 7,211 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 7,615 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 11,232 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 11,621 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 11,632 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová Role | ¦ | 12,061= 6,453 | ¦ |  |  |  |  | 15,9 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 12,631 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 13,031 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Nová Role zastávka | ¦ | 14,901 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Suchá | ¦ | 17,450 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřL | ¦ | 18,350 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 18,750 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 18,750 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlečka (1) | ¦ | 18,957 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD(D) Nejdek | ¦ | 19,460 | ¦ |  |  |  |  | 19,8 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 19,942 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 19,942 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PřS | ¦ | 20,500 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 20,556 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Vlečka (M1) | ¦ | 20,572 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Nejdek zastávka | ¦ | 21,434 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TK | ¦ | 22,800 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Vysoká Pec | ¦ | 23,122 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR-Lk | ¦ | 23,200 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | ¦ | 25,838 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 nz Nové Hamry | ¦ | 26,202 | ¦ |  |  |  |  | 25,0 27,9 | ÚZB¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | ¦ | 26,478 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Tisová u Nejdku | ¦ | 28,479 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Nové Hamry zastávka | ¦ | 31,193 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Oldřichov u Nejdku | ¦ | 33,105 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 34,672 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přejezd | X |  |  |
| LT | ¦ | 35,913 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 nz Pernink | ¦ | 36,186 | ¦ |  |  |  |  | ¯10,0 ----- | ÚZB} |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | ¦ | 36,600 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | ¦ | 38,529 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 nz Horní Blatná | ¦ | 38,883 | ¦ |  |  |  |  | ¯23,7 ¯24,1 | ÚZB} |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | ¦ | 39,121 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Potůčky zastávka | ¦ | 43,436 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | ¦ | 45,525 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TK | ¦ | 45,800 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 nz Potůčky | ¦ | 45,828 | ¦ |  |  |  |  | ¯25,9 ¯29,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | ¦ | 46,115 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Státní hranice ČR/SRN | ¦ | 46,502 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Johanngeorgenstadt DB | ¦ | 47,202 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |