| TTP | Trať | 522 B |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | ## Rakovník |  |  | Konec trati: Bečov nad Teplou |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z:Rakovník |  | do:Senomaty |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 17 | 11 |  |  | 7 |  |  |
| 100 | 34 | 21 |  |  | 13 |  |  |
| 200 | 68 | 42 |  |  | 26 |  |  |
| 300 | 102 | 63 |  |  | 39 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 7/VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 11/V-VI |  |  |
|  | Směr jízdy z:Senomaty |  | do:Pšovlky |  |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 17 | 11 |  |  | 7 |  |  |
| 100 | 34 | 21 |  |  | 13 |  |  |
| 200 | 68 | 42 |  |  | 26 |  |  |
| 300 | 102 | 63 |  |  | 39 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 7/VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 11/V-VI |  |  |

|  | Směr jízdy z:Pšovlky |  | do:Jesenice |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 25 | 18 |  | 13 |  |
| 100 | 50 | 35 |  | 26 |  |
| 200 | 100 | 70 |  | 52 |  |
| 300 | 150 | 105 |  | 78 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / XIV |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 22 / III |  |
|  | Směr jízdy z:Jesenice |  | do:Blatno u Jesenice |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 29 | 21 |  | 16 |  |
| 100 | 57 | 41 |  | 31 |  |
| 200 | 114 | 82 |  | 62 |  |
| 300 | 171 | 123 |  | 93 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 26/III |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/XV |  |

|  | Směr jízdy z:Blatno u Jesenice |  | do:Lubenec |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 14 | 8 |  | 5 |  |
| 100 | 28 | 16 |  | 9 |  |
| 200 | 56 | 32 |  | 18 |  |
| 300 | 84 | 48 |  | 27 |  |
| 400 | 112 | 64 |  | 36 |  |
| 600 | 168 | 96 |  | 54 |  |
| 800 | 224 | 128 |  | 72 |  |
| 1000 | 280 | 160 |  | 90 |  |
| 1300 | 364 | 208 |  | 117 |  |
| 1600 | 448 | 256 |  | 144 |  |
| 2000 | 560 | 320 |  | 180 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7 / II |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / V |  |
|  | Směr jízdy z:Lubenec |  | do:Protivec |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 29 | 21 |  | 16 |  |
| 100 | 57 | 41 |  | 31 |  |
| 200 | 114 | 82 |  | 62 |  |
| 300 | 171 | 123 |  | 93 |  |
| 400 | 228 | 164 |  | 124 |  |
| 600 | 342 | 246 |  | 186 |  |
| 800 | 456 | 328 |  | 248 |  |
| 1000 | 570 | 410 |  | 310 |  |
| 1300 | 741 | 533 |  | 403 |  |
| 1600 | 912 | 656 |  | 496 |  |
| 2000 | 1140 | 820 |  | 620 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 25 / XV |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 26 / XIV |  |

|  | Směr jízdy z:Protivec |  | do:Žlutice |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 14 | 8 |  | 5 |  |
| 100 | 28 | 16 |  | 9 |  |
| 200 | 56 | 32 |  | 18 |  |
| 300 | 84 | 48 |  | 27 |  |
| 400 | 112 | 64 |  | 36 |  |
| 600 | 168 | 96 |  | 54 |  |
| 800 | 224 | 128 |  | 72 |  |
| 1000 | 280 | 160 |  | 90 |  |
| 1300 | 364 | 208 |  | 117 |  |
| 1600 | 448 | 256 |  | 144 |  |
| 2000 | 560 | 320 |  | 180 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/VI |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7/I |  |
|  | Směr jízdy z:Žlutice |  | do:Štědrá |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 28 | 20 |  | 15 |  |
| 100 | 55 | 39 |  | 29 |  |
| 200 | 110 | 78 |  | 58 |  |
| 300 | 165 | 117 |  | 87 |  |
| 400 | 220 | 156 |  | 116 |  |
| 600 | 330 | 234 |  | 174 |  |
| 800 | 440 | 312 |  | 232 |  |
| 1000 | 550 | 390 |  | 290 |  |
| 1300 | 715 | 507 |  | 377 |  |
| 1600 | 880 | 624 |  | 464 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0 / XV |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 25/III |  |

|  | Směr jízdy z:Štědrá |  | do:Toužim |  | a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 28 | 20 |  | 15 |  |
| 100 | 55 | 39 |  | 29 |  |
| 200 | 110 | 78 |  | 58 |  |
| 300 | 165 | 117 |  | 87 |  |
| 400 | 220 | 156 |  | 116 |  |
| 600 | 330 | 234 |  | 174 |  |
| 800 | 440 | 312 |  | 232 |  |
| 1000 | 550 | 390 |  | 290 |  |
| 1300 | 715 | 507 |  | 377 |  |
| 1600 | 880 | 624 |  | 464 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 15 / XV |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 25/IX |  |
|  | Směr jízdy z:Toužim |  | do:Bečov nad Teplou |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 50 | 28 | 20 |  | 15 |  |
| 100 | 55 | 39 |  | 29 |  |
| 200 | 110 | 78 |  | 58 |  |
| 300 | 165 | 117 |  | 87 |  |
| 400 | 220 | 156 |  | 116 |  |
| 600 | 330 | 234 |  | 174 |  |
| 800 | 440 | 312 |  | 232 |  |
| 1000 | 550 | 390 |  | 290 |  |
| 1300 | 715 | 507 |  | 377 |  |
| 1600 | 880 | 624 |  | 464 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 25/XII |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 21/XIV |  |