| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať 702 C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | # Tábor |  |  | Konec trati: |  |  | # Bechyně |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Tábor-Bechyně |  | B 1 | / |  |  |  |  | a/ nejsou přechodná ani jednoduše HV řady: 110,721,749 - 754, 460, 470 b/ jsou přechodná i dvojmo HV řady: 100,113, 704,708,714,730,742, 809,810, 860, 890,891,893,894 - motorové vozy ř.892 a 810 při jízdě s přívěsným vozem Baafx nebo při jízdě spojených motorových vozů musí být spojeny s povolenou šroubovkou. |  |  |  |

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | ### Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Tábor-Bechyně | dovolený největší rozvor pro vozy s rejdovnými nápravami je 9 m. - doprava vozů 3 nápr. a vozů 4 nápr. se vzdál. otoč.čepů nad 16m vyloučena .Doprava 4 nápr. osobních vozů se vzdál. otočných čepů nejvýše 19,5 m dovolena za podmínek pro čtyřnápr.vozy. - čtyřnápr.vozy a vozy řady Raj vozové skup. 11 se vzdál.otočných čepů nejvýše 16 m mohou být přepravovány za předpokladu,že v úsecích trati v km 0,324-0,645, 17,867-17,995, a 18,620-18,880 s oblouky o poloměru menším než 150 m nebude překročena rychlost 10 km/h. Vozy musí být mezi sebou a s tažným vozidlem spojeny jen zcela uvolněnou šroubovkou. - nákladní vozy ostatních řad mohou být ve výše uvedených úsecích přepravovány nejvyšší rychlostí 10 km/h. Každý vůz musí mít ruční brzdu a průběžnou brzdu. | ## Omezení přechodnosti vozů | X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Při poklesu napětí v trakčním vedení na stejnosměrném systému pod 1,1 kV je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy dle technologických postupů a opatření DKV pro jednotlivé řady lokomotiv takto : - u el.HV řady 100,113 přejde strojvedoucí na sériové zapojení (proud trakčních motorů max.250A) Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v trakčním vedení pod uvedenou hranici. | ## Opatření při poklesu napětí v TV |  |