| Trať: | Zborovice - Kroměříž |  |  |  |  |  |  | TTP: | 304 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Zborovice - km 16,972 |  |  |  | Konec trati: Kroměříž - km 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Zborovice - Zdounky |  | B2 | / |  | - | - | V úseku Zdounky -Zborovice jsou přechodná hnací vozidla řady: 721; 749; 750; 751; 752; 753; 754 rychlostí 30 km.hod-1 |  |  |  |
| Zdounky - Kroměříž |  | C2 | / |  | - | - | Nejsou přechodná hnací vozidla: 759. |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Neobsazeno |  |  |