| Trať: | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic |  |  |  | TTP: | 317 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Luhačovice - km 9,783 |  |  | Konec trati: Újezdec u Luhačovic - km -0,018 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Luhačovic do Újezdce u Luhačovic a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 16 | 10 | 6 |  |  | X |
| 100 |  | 32 | 19 | 12 |  |  | X |
| 150 |  | 48 | 29 | 18 |  |  | X |
| 200 |  | 64 | 38 | 24 |  |  | X |
| 250 |  | 80 | 48 | 30 |  |  | X |
| 300 |  | 96 | 57 | 36 |  |  | X |
| 350 |  | 112 | 67 | 42 |  |  | X |
| 400 |  | 128 | 76 | 48 |  |  | X |
| 450 |  | 144 | 86 | 54 |  |  | X |
| 500 |  | 160 | 95 | 60 |  |  | X |
| 600 |  | 192 | 114 | 72 |  |  | X |
| 700 |  | 224 | 133 | 84 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10/II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | -/VI |  |  |  |