| TTP 320 |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 320D |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati : st. hranice CZ/A |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati : Břeclav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje : 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost : 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 100 n |  |  |  | X |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  | 700 m /140 n |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Od začátku ke konci trati |  | 2,3 | ‰ |  |  | Od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | ‰ | X |  |  |
| Provoz: levostranný |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  |  | 1435mm |  |  |  |  | X |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  |  |  | ~ 25 kV 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: TRS T-CZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| státní hranice |  | 77,992 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TZZ – RPB ÖBB s počítači |  |  |  |  |  |
| Rakousko/ČR | ¦¦ |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | náprav |  |  |  |  |  |
| T | ¦¦ | 78,899 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T na rel skříni |  |  |  |  |  |
| TRS (65/-) | ¦¦ | 79,800 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦¦ | 79,900 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T na rel. skříni |  |  |  |  |  |
| T PZS | ¦¦ | 80,513 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Př1BL, Př2BL | ¦¦ | 81,180 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T PZS | ¦¦ | 81,695 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1BL, 2BL | ¦¦ | 82,195 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Břeclav osobní nádraží | ¦¦ | 83,131 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Břeclav ústřední stavědlo | ¦¦ | 83,835 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |