| TTP | Trať |  | 704 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: České Budějovice |  | Konec trati: Benešov u Prahy |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a Drhlíků |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| České Budějovice0,000 |  |  |  |  | okres České Budějovice |  |
| 0,709 III.tř. | PZS 3SNI | Č.B. DK |  |  | *), ) 214,097 |  |
| 0,900 I.tř. | PZS 3ZNI | Č.B. DK |  |  | *), ) 214,273 |  |
| 1,612 III.tř. | PZS 3SNI | Č.B. DK |  |  | *), ×) 215,003 |  |
| 3,044 II.tř. | PZS 3SNI | Nemanice a Č.B. DK |  |  | *), ×) 216,168 |  |
| 3,602 I.tř. | PZS 3ZNI | Nemanice a Č.B. DK |  |  | *), ×) 216,726 |  |
|  |  |  |  |  | ×) km podle plzeňské trati |  |
| Spojka : Nemanice (obvod I - II ) |  |  |  |  | kolej č. 103 |  |
| 0,147 IV.tř. | PZS 3SNI | Nemanice a Č.B. DK |  |  | *) |  |
| 0,406 III.tř.č.10578 | PZS 3SNI | Nemanice a Č.B. DK |  |  | *) |  |
| Nemanice I 4,485 |  |  |  |  |  |  |
| 4,742 III.tř.č.10575 | PZS 3SBI | Nemanice a Č.B. DK |  |  | *) |  |
| 5,255 III.tř.č.10576 | PZS 3SBI | Nemanice a Č.B. DK |  |  | *) |  |
| 5,682 II.tř. | PZS 3ZBI | Nemanice a Č.B. DK |  |  |  |  |
| 7,616 IV.tř. | k |  |  |  | přechod pro pěší |  |
| Hluboká n.Vlt. -Zámostí 10,143 |  |  |  |  |  |  |
| 11,753 III.tř.č.1463 | PZS 3SBI | Hluboká Z. DK |  |  | *) |  |
| Chotýčany 18,099 |  |  |  |  |  |  |
| 19,087 IV.tř. | PZS 3SNI | Chotýčany DK |  |  | *) |  |
| Ševětín 22,222 |  |  |  |  |  |  |
| 22,613 III.tř.č.1556 | PZS 3ZNI | Ševětín DK |  |  | *) |  |
| Dynín 29,063 |  |  |  |  |  |  |
| 29,609 IV.tř. | PZS 3SBI | Dynín DK |  |  | *) přechod pro pěší |  |
| 32,675 III.tř.č.14717 | PZS 3SBI | Horusice DK |  |  | *) okres Tábor |  |
| Horusice 32,812 |  |  |  |  |  |  |
| 34,022 I.tř.č.24 | PZS 3ZBI | Horusice DK |  |  |  |  |
| 35,229 I.tř | PZS 3SBI | Horusice DK |  |  |  |  |
| 36,026 III.tř.č.00352 | PZS 3SBI | Veselí n.L. DK |  |  |  |  |
| 36,350 II.tř. | PZS 3SNI | Veselí n.L. DK |  |  |  |  |
| 36,629 II. tř.č.147 | PZS 3SNI | Veselí n.L. DK |  |  | *) |  |
| Veselí nad Lužnicí 37,707 |  |  |  |  |  |  |
| 56,245 III.tř. | PZS 3SNI | Veselí n.L. DK |  |  | *) |  |
| 57,206 III.tř.č.00351 | PZS 3SNI | Veselí n.L. DK |  |  |  |  |
| 58,760 I.tř.č.23 | PZS 3ZBI | Soběslav DK |  |  | *) |  |
| 59,527 IV.tř. | PZM 2 |  |  |  | uzamčen, otv.TO Veselí |  |
| 60,123 IV.tř. | PZS 3SBI | Soběslav DK |  |  |  |  |
| 61,484 III.tř. | PZS 3SNI | Soběslav DK |  |  | *) |  |
| Soběslav 62,165 |  |  |  |  |  |  |
| 62,423 III.tř.č.13521 | PZS 3ZNI | Soběslav DK |  |  | *) |  |
| 63,776 III.tř.č.13520 | PZS 3ZBI | Soběslav DK |  |  |  |  |
| 65,927 IV.tř. | PZS 3SBI | Roudná DK |  |  |  |  |
| 66,405 IV.tř. | PZS 3SBI | Roudná DK |  |  |  |  |
| Roudná 67,988 |  |  |  |  |  |  |
| 68,329 II.tř. | PZS 3SNI | Roudná DK |  |  | *) |  |
| 70,886 III.tř.č.00350 | PZS 3SBI | Roudná DK |  |  |  |  |
| 73,991 III.tř.č.13531 | PZS 3ZNI | Planá n.L. DK |  |  | *) |  |
| Planá nad Lužnicí 74,516 |  |  |  |  |  | / |
| 79,208 IV.tř. | PZS 3ZBI | Tábor DK |  |  |  | / X |
| 81,103 I.tř. | PZS 3ZNI | Tábor St.1 |  |  | *) |  |
| Tábor 81,768 |  |  |  |  |  |  |
| 84,619 III.tř.č.00347 | PZS 3ZNI | Tábor DK |  |  | *) |  |
| Čekanice 85,117 |  |  |  |  |  |  |
| 85,603 IV | PZM 2 | hr.Čekanice |  |  | trv.zavřeny otevírá žst Tábor |  |
| 87,639 IV | PZM 2 |  |  |  | trv.zavřeny otevírá hr.Stokl. Lhota |  |
| Chotoviny 90,355 |  |  |  |  |  |  |
| 90,396 III | PZM 2 | DK žst. Chotoviny |  |  | *) |  |
| 91,421 IV | PZS 3SBI | DK žst. Chotoviny |  |  |  |  |
| 94,920 III | PZM 2 | žst.Sudoměřice |  |  | *) |  |
| Sudoměřice 95,203 |  |  |  |  |  |  |
| 99,190 III | PZS 3SBI | hr. Mezno |  |  |  |  |
| Střezimíř 101,897 |  |  |  |  |  |  |
| 106,284 III | PZS 3SBI | DK žst. Ješetice |  |  |  |  |
| Ješetice 106,395 |  |  |  |  |  |  |
| 108,420 IV | PZM2 |  |  |  |  |  |
| 108,822 IV | PZS 3SBI | DK žst. Heřmaničky |  |  |  |  |
| 109,130 IV | PZS 3SBI | DK žst. Heřmaničky |  |  |  |  |
| 109,504 IV | PZS 3SBI | DK žst. Heřmaničky |  |  |  |  |
| Heřmaničky 110,850 |  |  |  |  |  |  |
| 111,134 II/121 | PZM 2 | žst. Heřmaničky |  |  | *) |  |
| 111,469 III | PZM 1 | žst. Heřmaničky |  |  | *) trv.zavřeny, otevírá žst. Heřmaničky |  |
| 112,083 II/121 | PZS 3SBI | DK žst. Heřmaničky |  |  |  |  |
| Benešov u Prahy |  |  |  |  |  |  |
| 134,554 |  |  |  |  |  |  |