| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 515 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. Svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. Svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Kutná Hora hl.n. |  |  | Konec trati:Zruč nad Sázavou |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Kutná Hora hl.n.- Kutná Hora město |  | B2 | / |  |  |  | Pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla řady: 112,113,451,452,718,720, 731 (vyjímka se souhlasem GŘ),735,742,743,745,850,851,852,853,365.0,464.1,464.2,475.1,486.0,E225.0,E436.0 Nejsou přechodná hnací vozidla: 110,111,209,210,460, 470,560.003,721,730, 740,749,750,751,752,753, 754,387.0,403.3 |  |  |  |
| Kutná Hora město - Zruč nad Sázavou |  | C3 | / |  |  |  | Pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla řady: 112,113,451,452,718,720, 731 (vyjímka se souhlasem GŘ),735,742,743,745,850, 851,852,853,317.0,317.1, 365.0,464.0,464.1,464.2, 475.1,486.0,524.0,524.1, 555.3, E225.0,E436.0, Nejsou přechodná hnací vozidla: 110,111,121,122,123,124, 130,131,140,141,209,210, 230,240,242,350,460,470, 560.001,002,560.003,721, 730,740,749,750,751, 752,753,754,759,387.0, 403.3,477.0,498.0 |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Trať: Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou | Pro výchozí a končící vlaky v Kutné Hoře hl.n.: - zajištění vlaku proti ujetí provádí obsluha vlaku, odvěšení lokomotivy se smí provést teprve tehdy, je-li provedeno zajištění vlaku proti ujetí podle čl. 65 staničního řádu. Pro vlaky jedoucí za výluky dopravní služby v ŽST Zbraslavice: - v obvodu ŽST Zbraslavice přes přejezd v km 22,500 a 60 m před přejezdem jeďte rychlostí nejvíce 10 km/hod a dávejte opakovaně návěst „Pozor“, dokud čelo vlaku nemine přejezd. |  |