| ## TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať | # 543A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Cheb |  |  | Konec trati: |  |  | Hranice v Čechách |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Cheb – Františkovy Lázně |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  |
| Františkovy Lázně – Aš |  | D3 | / |  | / | / | Nejsou přechodná hnací vozidla řady 771, 781 |  |  |  |
| Aš – Aš město |  | C3 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| Aš město – Studánka |  | B2 | / |  |  |  |  |  |  | X |
| Studánka – Hranice v Čechách |  | A | / |  |  |  | Přes most v km 14,790 – 14,810 pouze jednoduše rychlostí 10 km/h přechodná hnací vozidla řady 708, 710, 730, 731, 740, 843, 850, 851, 854, 860 |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| # ŽST Cheb #### ŽST Františkovy Lázně | Nástup a odstup hnacích vozidel na vlak a od vlaku je povolen jako pravidelný posun bez posunové čety. Při objíždění souprav osobní dopravy hnacím vozidlem je dovolen pravidelný posun bez posunové čety. |  |  |