| TTP |  | Trať |  |  |  | ## 547 A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | ### Liberec |  |  |  | - Konec trati: |  |  | - Zawidów (PKP ) |  |
|  | - Směr jízdy z: Liberec |  |  | - do: Mníšek u Liberce |  |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 14 |  | - 10 |  |  |  | - 8 |  |  |
| - 100 | - 27 |  | - 20 |  |  |  | - 16 |  |  |
| - 200 | - 54 |  | - 40 |  |  |  | - 32 |  |  |
| - 300 | - 81 |  | - 60 |  |  |  | - 48 |  |  |
| - 400 | - 108 |  | - 80 |  |  |  | - 64 |  |  |
| - 600 | - 162 |  | - 120 |  |  |  | - 96 |  |  |
| - 800 | - 216 |  | - 160 |  |  |  | - 128 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 11 / IX |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 15 / VI-VII |  |  |

|  | - Směr jízdy z: Mníšek u Liberce |  | - do: Raspenava |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 13 | - 10 |  | - 8 |  |
| - 100 | - 26 | - 19 |  | - 15 |  |
| - 200 | - 52 | - 38 |  | - 30 |  |
| - 300 | - 78 | - 57 |  | - 45 |  |
| - 400 | - 104 | - 76 |  | - 60 |  |
| - 600 | - 156 | - 114 |  | - 90 |  |
| - 800 | - 208 | - 152 |  | - 120 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 14 / VI-VII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 11 / IX |  |

|  | - Směr jízdy z: Raspenava |  | - do: Frýdlant v Č. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 13 | - 10 |  | - 8 |  |
| - 100 | - 26 | - 19 |  | - 15 |  |
| - 200 | - 52 | - 38 |  | - 30 |  |
| - 300 | - 78 | - 57 |  | - 45 |  |
| - 400 | - 104 | - 76 |  | - 60 |  |
| - 600 | - 156 | - 114 |  | - 90 |  |
| - 800 | - 208 | - 152 |  | - 120 |  |
| - 1000 | - 260 | - 190 |  | - 150 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 14 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / VIII-IX |  |

|  | - Směr jízdy z: Frýdlant v Č. |  | - do: Višňová |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 14 | - 10 |  | - 8 |  |
| - 100 | - 27 | - 20 |  | - 16 |  |
| - 200 | - 54 | - 40 |  | - 32 |  |
| - 300 | - 81 | - 60 |  | - 48 |  |
| - 400 | - 108 | - 80 |  | - 64 |  |
| - 600 | - 162 | - 120 |  | - 96 |  |
| - 800 | - 216 | - 160 |  | - 128 |  |
| - 1000 | - 270 | - 200 |  | - 160 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 15 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / IX |  |

|  | - Směr jízdy z: Višňová |  | - do: Zawidów (PKP) |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 8 | - 5 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 15 | - 10 |  | - 7 |  |
| - 200 | - 30 | - 20 |  | - 14 |  |
| - 300 | - 45 | - 30 |  | - 21 |  |
| - 400 | - 60 | - 40 |  | - 28 |  |
| - 600 | - 90 | - 60 |  | - 42 |  |
| - 800 | - 120 | - 80 |  | - 56 |  |
| - 1000 | - 150 | - 100 |  | - 70 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 6 / I |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / IV |  |