| ŤTP | Trať |  | 534C |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |
| Začátek trati: Chomutov |  | Konec trati: Vejprty |  |

| Začátek trati: | Chomutov |  |  | Konec trati: |  | Vejprty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ## Chomutov |  | ## do: ## Černovice u Chomutova |  |  |  | ## a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 23 | 16 |  |  | 11 |  |  |
| 100 | 46 | 31 |  |  | 22 |  |  |
| 200 | 92 | 62 |  |  | 44 |  |  |
| 300 | 138 | 93 |  |  | 66 |  |  |
| 400 | 184 | 124 |  |  | 88 |  |  |
| 600 | 276 | 186 |  |  | 132 |  |  |
| 800 | 368 | 248 |  |  | 176 |  |  |
| 1000 | 460 | 310 |  |  | 220 |  |  |
| 1300 | 598 | 403 |  |  | 286 |  |  |
| 1600 | 736 | 496 |  |  | 352 |  |  |
| 2000 | 920 | 620 |  |  | 440 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | - /XI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 19/III |  |  |

| Začátek trati: | Chomutov |  |  | Konec trati: |  | Vejprty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ## Černovice u Chomutova |  | ## do: ## Křimov |  |  |  | ## a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 24 | 16 |  |  | 12 |  |  |
| 100 | 47 | 32 |  |  | 23 |  |  |
| 200 | 94 | 64 |  |  | 46 |  |  |
| 300 | 141 | 96 |  |  | 69 |  |  |
| 400 | 188 | 128 |  |  | 92 |  |  |
| 600 | 282 | 192 |  |  | 138 |  |  |
| 800 | 376 | 256 |  |  | 184 |  |  |
| 1000 | 470 | 320 |  |  | 230 |  |  |
| 1300 | 611 | 416 |  |  | 299 |  |  |
| 1600 | 752 | 512 |  |  | 368 |  |  |
| 2000 | 940 | 640 |  |  | 460 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | - /XII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 20/III |  |  |

| Začátek trati: | Chomutov |  |  | Konec trati: |  | Vejprty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ## Křimov |  | ## do: ## Rusová |  |  |  | ## a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 22 | 15 |  |  | 11 |  |  |
| 100 | 44 | 30 |  |  | 21 |  |  |
| 200 | 88 | 60 |  |  | 42 |  |  |
| 300 | 132 | 90 |  |  | 63 |  |  |
| 400 | 176 | 120 |  |  | 84 |  |  |
| 600 | 364 | 180 |  |  | 126 |  |  |
| 800 | 352 | 240 |  |  | 168 |  |  |
| 1000 | 440 | 300 |  |  | 210 |  |  |
| 1300 | 572 | 390 |  |  | 273 |  |  |
| 1600 | 704 | 480 |  |  | 336 |  |  |
| 2000 | 880 | 600 |  |  | 420 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | - /X |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 18 / II |  |  |

| Začátek trati: | Chomutov |  |  | Konec trati: |  | Vejprty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ## Rusová |  | ## do: ## Kovářská |  |  |  | ## a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 16 | 10 |  |  | 6 |  |  |
| 100 | 32 | 19 |  |  | 12 |  |  |
| 200 | 64 | 38 |  |  | 24 |  |  |
| 300 | 96 | 57 |  |  | 36 |  |  |
| 400 | 128 | 76 |  |  | 48 |  |  |
| 600 | 192 | 114 |  |  | 72 |  |  |
| 800 | 256 | 152 |  |  | 96 |  |  |
| 1000 | 320 | 190 |  |  | 120 |  |  |
| 1300 | 416 | 247 |  |  | 156 |  |  |
| 1600 | 512 | 304 |  |  | 192 |  |  |
| 2000 | 640 | 380 |  |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 7/VI |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 10/VI |  |  |

| Začátek trati: | Chomutov |  |  | Konec trati: |  | Vejprty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: ## Kovářská |  | ## do: ## Vejprty |  |  |  | ## a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 24 | 16 |  |  | 12 |  |  |
| 100 | 47 | 32 |  |  | 23 |  |  |
| 200 | 94 | 64 |  |  | 46 |  |  |
| 300 | 141 | 96 |  |  | 69 |  |  |
| 400 | 188 | 128 |  |  | 92 |  |  |
| 600 | 282 | 192 |  |  | 138 |  |  |
| 800 | 376 | 256 |  |  | 184 |  |  |
| 1000 | 470 | 320 |  |  | 230 |  |  |
| 1300 | 611 | 416 |  |  | 299 |  |  |
| 1600 | 752 | 512 |  |  | 368 |  |  |
| 2000 | 940 | 640 |  |  | 460 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 20 / III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | - / XII |  |  |