| Trať: | Přerov - Česká Třebová |  |  |  |  |  |  | TTP: | 309 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Přerov - km 180,400 |  |  |  | Konec trati: Česká Třebová - km 0,206 |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Přerov - Česká Třebová os. n. |  | D4 | / |  | / | / | Hnací vozidla skupiny přechodnosti 3 jsou přechodná s omezením podle tabulky č.6 |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Přerov | Pří jízdách HV z/do DKV, při nástupech, odstupech na/z vlaku, při objíždění a jízdách z osobního nádraží na přednádraží a opačně je posun pravidelně prováděn bez posunové čety. | ČD D2 čl.762 |  |
| Olomouc hl.n. | Strojvedoucí vlaků s přepravou cestujících, majících dle TJŘ předepsáno zastavení v obvodu ŽST Olomouc přednádraží pro výstup a nástup zaměstnanců ČD, zastaví prvním vozem s cestujícími u vyvýšeného nástupiště. Při odjezdu postupuje doprovod vlaku jako na zastávce v obvodu stanice. |  |  |
| Třebovice v Čechách | Mění-li se z příkazu hlavního výpravčího v České Třebové u nákladních vlaků vjezdové nádraží v České Třebové odchylně od sešitového jízdního řádu, ale pod nezměněným číslem, řídí se doprovod vlaku v Třebovicích v Čechách indikátorem na odjezdovém návěstidle a příslušnou jízdní dobou v Tabulce 3 SJŘ. |  |  |
| Česká Třebová | Pravidelný posun bez posunové čety: Jako pravidelný posun bez posunové čety se považuje posun samotných nebo spojených hnacích vozidel v obvodech Osobního nádraží, Odjezdové skupiny, Směrové skupiny, Vjezdové skupiny a posun z těchto skupin do a z obvodu DKV a posun mezi jednotlivými obvody stanice. |  | X X X X X X |
| Česká Třebová | Stání elektrických lokomotiv v obvodu ŽST Česká Třebová: Je zakázáno zastavení a stání elektrických lokomotiv se zvednutými sběrači v podélném dělení středu nástupišť pod elektrickými děliči na kolejích č.16, 14, 12, 8, 33-51 a kolejích č.7, 9 a 19 až 31, kde je dělení tvořeno souběhem trolejových vodičů od převěsu trakčního vedení v ose podchodu osobního nádraží až k sousedním převěsům směrem na Brno (Olomouc). Z důvodu možnosti propojení různých elektrických sekcí je na všech kolejích žst Česká Třebová os.n. a kolejích odjezdové skupiny, povoleno stání el. pantografických jednotek, pouze s jedním zvednutým sběračem. |  |  |