| Trať: | Velké Karlovice - Vsetín |  |  |  | TTP: | 304 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Velké Karlovice - km 27,453 |  |  | Konec trati: Vsetín - km 0,000 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Velkých Karlovic do Karolinky a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 22 | 15 | 11 |  |  |  |
| 100 |  | 44 | 30 | 21 |  |  |  |
| 150 |  | 66 | 45 | 32 |  |  |  |
| 200 |  | 88 | 60 | 42 |  |  |  |
| 250 |  | 110 | 75 | 53 |  |  |  |
| 300 |  | 132 | 90 | 63 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 18 / III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / XI |  |  |  |

| Trať: | Velké Karlovice - Vsetín |  |  |  | TTP: | 304 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Velké Karlovice - km 27,453 |  |  | Konec trati: Vsetín - km 0,000 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Karolinky do Halenkova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 23 | 16 | 11 |  |  |  |
| 100 |  | 46 | 31 | 22 |  |  |  |
| 150 |  | 69 | 47 | 33 |  |  |  |
| 200 |  | 92 | 62 | 44 |  |  |  |
| 250 |  | 115 | 78 | 55 |  |  |  |
| 300 |  | 138 | 93 | 66 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 19 / III-IV |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3 / XI |  |  |  |

| Trať: | Velké Karlovice - Vsetín |  |  |  | TTP: | 304 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Velké Karlovice - km 27,453 |  |  | Konec trati: Vsetín - km 0,000 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Halenkova do Hovězího a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 21 | 14 | 10 |  |  |  |
| 100 |  | 41 | 27 | 19 |  |  |  |
| 150 |  | 62 | 41 | 29 |  |  |  |
| 200 |  | 82 | 54 | 38 |  |  |  |
| 250 |  | 103 | 68 | 48 |  |  |  |
| 300 |  | 123 | 81 | 57 |  |  |  |
| 350 |  | 144 | 95 | 67 |  |  |  |
| 400 |  | 164 | 108 | 76 |  |  |  |
| 450 |  | 185 | 122 | 86 |  |  |  |
| 500 |  | 205 | 135 | 95 |  |  |  |
| 550 |  | 226 | 149 | 105 |  |  |  |
| 600 |  | 246 | 162 | 114 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 16 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VI |  |  |  |

| Trať: | Velké Karlovice - Vsetín |  |  |  | TTP: | 304 D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Velké Karlovice - km 27,453 |  |  | Konec trati: Vsetín - km 0,000 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Hovězího do Vsetína a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 18 | 11 | 7 |  |  |  |
| 100 |  | 35 | 22 | 14 |  |  |  |
| 150 |  | 53 | 33 | 21 |  |  |  |
| 200 |  | 70 | 44 | 28 |  |  |  |
| 250 |  | 88 | 55 | 35 |  |  |  |
| 300 |  | 105 | 66 | 42 |  |  |  |
| 350 |  | 123 | 77 | 49 |  |  |  |
| 400 |  | 140 | 88 | 56 |  |  |  |
| 450 |  | 158 | 99 | 63 |  |  |  |
| 500 |  | 175 | 110 | 70 |  |  |  |
| 550 |  | 193 | 121 | 77 |  |  |  |
| 600 |  | 210 | 132 | 84 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 12 / II |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0 / VI |  |  |  |