| TTP |  | Trať |  |  |  | ## 542 A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Mladá Boleslav hl.n. |  |  |  | - Konec trati: |  |  | ### Stará Paka |  |
|  | - Směr jízdy z: Mladá Boleslav hl.n. |  |  | - do: Mladá Boleslav město |  |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 25 |  | - 18 |  |  |  | - 13 |  |  |
| - 100 | - 50 |  | - 35 |  |  |  | - 26 |  |  |
| - 200 | - 100 |  | - 70 |  |  |  | - 52 |  |  |
| - 300 | - 150 |  | - 105 |  |  |  | - 78 |  |  |
| - 400 | - 200 |  | - 140 |  |  |  | - 104 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 12 / XII-XIII |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 22 / VII-VIII |  |  |

|  | - Směr jízdy z: Mladá Boleslav město |  | - do: Dolní Bousov |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 16 | - 10 |  | - 6 |  |
| - 100 | - 32 | - 19 |  | - 12 |  |
| - 200 | - 64 | - 38 |  | - 24 |  |
| - 300 | - 96 | - 57 |  | - 36 |  |
| - 400 | - 128 | - 76 |  | - 48 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 10 / V-VI |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 8 / VI |  |

|  | - Směr jízdy z: Dolní Bousov |  | - do: Mladějov v Č. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 22 | - 15 |  | - 11 |  |
| - 100 | - 44 | - 30 |  | - 21 |  |
| - 200 | - 88 | - 60 |  | - 42 |  |
| - 300 | - 132 | - 90 |  | - 63 |  |
| - 400 | - 176 | - 120 |  | - 84 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 12 / XI |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 18 / VIII |  |

|  | - Směr jízdy z: Mladějov v Č. |  | - do: Libuň |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 30 | - 22 |  | - 17 |  |
| - 100 | - 60 | - 44 |  | - 33 |  |
| - 200 | - 120 | - 88 |  | - 66 |  |
| - 300 | - 180 | - 132 |  | - 99 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 28 / XV |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 27 / XV-XVI |  |

|  | - do: Libuň |  | - do: Lomnice n.P. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 31 | - 23 |  | - 18 |  |
| - 100 | - 62 | - 46 |  | - 35 |  |
| - 200 | - 124 | - 92 |  | - 70 |  |
| - 300 | - 186 | - 138 |  | - 105 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 29 / XVI |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 30 / XVI |  |

|  | - Směr jízdy z: : Lomnice n.P. |  | - do: Stará Paka |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 21 | - 14 |  | - 10 |  |
| - 100 | - 41 | - 27 |  | - 19 |  |
| - 200 | - 82 | - 54 |  | - 38 |  |
| - 300 | - 123 | - 81 |  | - 57 |  |
| - 400 | - 164 | - 108 |  | - 76 |  |
| - 600 | - 246 | - 162 |  | - 114 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 16 / VII-VIII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 11 / X |  |