| Trať: | Bruntál - Malá Morávka |  |  |  | TTP: | 310 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Bruntál - km 0,000 |  |  | Konec trati: Malá Morávka - km 17,266 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Bruntálu do Světlé Hory a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 27 | 19 | 14 |  |  |  |
| 100 |  | 54 | 38 | 28 |  |  |  |
| 150 |  | 81 | 57 | 42 |  |  |  |
| 200 |  | 108 | 76 | 56 |  |  |  |
| 250 |  | 135 | 95 | 70 |  |  |  |
| 300 |  | 162 | 114 | 84 |  |  |  |
| 350 |  | 189 | 133 | 98 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 8/XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 23/IX |  |  |  |

| Trať: | Bruntál - Malá Morávka |  |  |  | TTP: | 310 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Bruntál - km 0,000 |  |  | Konec trati: Malá Morávka - km 17,266 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy ze Světlé Hory do Malé Morávky a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 20 |  | 16 | 12 | 10 |  |  |  |
| 40 |  | 32 | 24 | 19 |  |  |  |
| 60 |  | 48 | 36 | 29 |  |  |  |
| 80 |  | 64 | 48 | 38 |  |  |  |
| 100 |  | 79 | 60 | 47 |  |  |  |
| 120 |  | 95 | 72 | 57 |  |  |  |
| 140 |  | 111 | 84 | 66 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 40/- |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 35/- |  |  |  |

Normativ hmotnosti 140 tun