| TTP | Trať | 528B |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Praha Bubny |  | Konec trati:Rakovník |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z:Praha Bubny |  | do:Praha Dejvice |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 13 | 10 |  | 8 |  |  |
| 100 | 26 | 19 |  | 15 |  |  |
| 200 | 52 | 38 |  | 30 |  |  |
| 300 | 78 | 57 |  | 45 |  |  |
| 400 | 104 | 76 |  | 60 |  |  |
| 600 | 156 | 114 |  | 90 |  |  |
| 800 | 208 | 152 |  | 120 |  |  |
| 1000 | 260 | 190 |  | 150 |  |  |
| 1300 | 338 | 247 |  | 195 |  |  |
| 1600 | 416 | 304 |  | 240 |  |  |
| 2000 | 520 | 380 |  | 300 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/VIII-IX |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 14/II |  |  |
|  | Směr jízdy z:Praha Dejvice |  | do:Praha Veleslavín |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 20 | 16 |  | 13 |  |  |
| 100 | 39 | 31 |  | 25 |  |  |
| 200 | 78 | 62 |  | 50 |  |  |
| 300 | 117 | 93 |  | 75 |  |  |
| 400 | 156 | 124 |  | 100 |  |  |
| 600 | 234 | 186 |  | 150 |  |  |
| 800 | 312 | 248 |  | 200 |  |  |
| 1000 | 390 | 310 |  | 250 |  |  |
| 1300 | 507 | 403 |  | 325 |  |  |
| 1600 | 624 | 496 |  | 400 |  |  |
| 2000 | 780 | 620 |  | 500 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/XIII-XIV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 24/III |  |  |
|  | Směr jízdy z:Praha Veleslavín |  | do:Praha Ruzyně |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 8 | 5,5 |  | 4 |  |  |
| 100 | 16 | 11 |  | 8 |  |  |
| 200 | 32 | 22 |  | 16 |  |  |
| 300 | 48 | 33 |  | 24 |  |  |
| 400 | 64 | 44 |  | 32 |  |  |
| 600 | 96 | 66 |  | 48 |  |  |
| 800 | 128 | 88 |  | 64 |  |  |
| 1000 | 160 | 110 |  | 80 |  |  |
| 1300 | 208 | 143 |  | 104 |  |  |
| 1600 | 256 | 176 |  | 128 |  |  |
| 2000 | 320 | 220 |  | 160 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/V |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 7/I |  |  |
|  | Směr jízdy z:Praha Ruzyně |  | do:Hostivice |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 6 |  |  |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  |  |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  |  |
| 300 | 60 | 42 |  | 33 |  |  |
| 400 | 80 | 56 |  | 44 |  |  |
| 600 | 120 | 84 |  | 66 |  |  |
| 800 | 160 | 112 |  | 88 |  |  |
| 1000 | 200 | 140 |  | 110 |  |  |
| 1300 | 260 | 182 |  | 143 |  |  |
| 1600 | 320 | 224 |  | 176 |  |  |
| 2000 | 400 | 280 |  | 220 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/VI-VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10/I |  |  |
|  | Směr jízdy z:Hostivice |  | do:Odb.Jeneček |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 7 | 5 |  | 4 |  |  |
| 100 | 13 | 9 |  | 7 |  |  |
| 200 | 26 | 18 |  | 14 |  |  |
| 300 | 39 | 27 |  | 21 |  |  |
| 400 | 52 | 36 |  | 28 |  |  |
| 600 | 78 | 54 |  | 42 |  |  |
| 800 | 104 | 72 |  | 56 |  |  |
| 1000 | 130 | 90 |  | 70 |  |  |
| 1300 | 169 | 117 |  | 91 |  |  |
| 1600 | 208 | 144 |  | 112 |  |  |
| 2000 | 260 | 180 |  | 140 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/IV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5/I |  |  |
|  | Směr jízdy z:Odb.Jeneček |  | do:Jeneč |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 6,5 | 4,5 |  | 3,5 |  |  |
| 100 | 13 | 9 |  | 7 |  |  |
| 200 | 26 | 18 |  | 14 |  |  |
| 300 | 39 | 27 |  | 21 |  |  |
| 400 | 52 | 36 |  | 28 |  |  |
| 600 | 78 | 54 |  | 42 |  |  |
| 800 | 104 | 72 |  | 56 |  |  |
| 1000 | 130 | 90 |  | 70 |  |  |
| 1300 | 169 | 117 |  | 91 |  |  |
| 1600 | 208 | 144 |  | 112 |  |  |
| 2000 | 260 | 180 |  | 140 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/IV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 5/I |  |  |
|  | Směr jízdy z:Jeneč |  | DoUnhošť: |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 8 | 5 |  | 4 |  |  |
| 100 | 15 | 10 |  | 7 |  |  |
| 200 | 30 | 20 |  | 14 |  |  |
| 300 | 45 | 30 |  | 21 |  |  |
| 400 | 60 | 40 |  | 28 |  |  |
| 600 | 90 | 60 |  | 42 |  |  |
| 800 | 120 | 80 |  | 56 |  |  |
| 1000 | 150 | 100 |  | 70 |  |  |
| 1300 | 195 | 130 |  | 91 |  |  |
| 1600 | 240 | 160 |  | 112 |  |  |
| 2000 | 300 | 200 |  | 140 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/IV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6/I |  |  |
|  | Směr jízdy z:Unhošť |  | Do:Kladno: |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 6 | 4 |  | 3 |  |  |
| 100 | 11 | 7 |  | 6 |  |  |
| 200 | 22 | 14 |  | 12 |  |  |
| 300 | 33 | 21 |  | 18 |  |  |
| 400 | 44 | 28 |  | 24 |  |  |
| 600 | 66 | 42 |  | 36 |  |  |
| 800 | 88 | 56 |  | 48 |  |  |
| 1000 | 110 | 70 |  | 60 |  |  |
| 1300 | 143 | 91 |  | 78 |  |  |
| 1600 | 176 | 112 |  | 96 |  |  |
| 2000 | 220 | 140 |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/I |  |  |
|  | Směr jízdy z:Kladno |  | do:Kamenné Žehrovice |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 6 | 4 |  | 3 |  |  |
| 100 | 12 | 8 |  | 6 |  |  |
| 200 | 24 | 16 |  | 12 |  |  |
| 300 | 36 | 24 |  | 18 |  |  |
| 400 | 48 | 32 |  | 24 |  |  |
| 600 | 72 | 48 |  | 36 |  |  |
| 800 | 96 | 64 |  | 48 |  |  |
| 1000 | 120 | 80 |  | 60 |  |  |
| 1300 | 156 | 104 |  | 78 |  |  |
| 1600 | 192 | 128 |  | 96 |  |  |
| 2000 | 240 | 160 |  | 120 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 4/III |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 3/III-IV |  |  |
|  | Směr jízdy z:Kamenné Žehrovice |  | do:Stochov |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 8 |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |  |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  |  |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  |  |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  |  |
| 1300 | 286 | 195 |  | 156 |  |  |
| 1600 | 352 | 240 |  | 192 |  |  |
| 2000 | 440 | 300 |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 7/VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11/V |  |  |
|  | Směr jízdy z:Stochov |  | Do: Nové Strašecí: |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 11 | 8 |  | 6 |  |  |
| 100 | 22 | 15 |  | 12 |  |  |
| 200 | 44 | 30 |  | 24 |  |  |
| 300 | 66 | 45 |  | 36 |  |  |
| 400 | 88 | 60 |  | 48 |  |  |
| 600 | 132 | 90 |  | 72 |  |  |
| 800 | 176 | 120 |  | 96 |  |  |
| 1000 | 220 | 150 |  | 120 |  |  |
| 1300 | 286 | 195 |  | 156 |  |  |
| 1600 | 352 | 240 |  | 192 |  |  |
| 2000 | 440 | 300 |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10/VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11/VI-VII |  |  |
|  | Směr jízdy z:Nové Strašecí |  | do:Řevničov |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 5,5 |  |  |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  |  |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  |  |
| 300 | 60 | 42 |  | 33 |  |  |
| 400 | 80 | 56 |  | 44 |  |  |
| 600 | 120 | 84 |  | 66 |  |  |
| 800 | 160 | 112 |  | 88 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 6/VII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10/V |  |  |
|  | Směr jízdy z:Řevničov |  | do:Lužná u Rakovníka |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 9,5 | 6,5 |  | 5 |  |  |
| 100 | 19 | 13 |  | 10 |  |  |
| 200 | 38 | 26 |  | 20 |  |  |
| 300 | 57 | 39 |  | 30 |  |  |
| 400 | 76 | 52 |  | 40 |  |  |
| 600 | 114 | 78 |  | 60 |  |  |
| 800 | 152 | 104 |  | 80 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 9/I |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/VII |  |  |
|  | Směr jízdy z:Lužná u Rakovníka |  | do:Rakovník |  | A opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 | 7 |  | 5,5 |  |  |
| 100 | 20 | 14 |  | 11 |  |  |
| 200 | 40 | 28 |  | 22 |  |  |
| 300 | 60 | 42 |  | 33 |  |  |
| 400 | 80 | 56 |  | 44 |  |  |
| 600 | 120 | 84 |  | 66 |  |  |
| 800 | 160 | 112 |  | 88 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 10/II |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 2/VII |  |  |