| ŤTP | Trať | 702 B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| - Začátek trati: | - Tábor |  | - Konec trati: |  | - Ražice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Směr jízdy z: Tábor |  | - do: Balkova Lhota |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 13 | - 8 |  | - 7 |  |  |
| - 100 | - 25 | - 16 |  | - 14 |  |  |
| - 200 | - 50 | - 32 |  | - 28 |  |  |
| - 300 | - 75 | - 48 |  | - 42 |  |  |
| - 400 | - 100 | - 64 |  | - 56 |  |  |
| - 600 | - 150 | - 96 |  | - 84 |  |  |
| - 800 | - 200 | - 128 |  | - 112 |  |  |
| - 1000 | - 250 | - 160 |  | - 140 |  |  |
| - 1300 | - 325 | - 208 |  | - 182 |  |  |
| - 1600 | - 400 | - 256 |  | - 224 |  |  |
| - 2000 | - 500 | - 320 |  | - 280 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 6 / VII/VIII |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 13/IV |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 702 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Tábor |  |  | - Konec trati: |  |  | - Ražice |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Balkova Lhota |  |  | - do: Božejovice |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 13 |  | - 8 |  |  | - 7 |  |  |  |
| - 100 | - 25 |  | - 16 |  |  | - 14 |  |  |  |
| - 200 | - 50 |  | - 32 |  |  | - 28 |  |  |  |
| - 300 | - 75 |  | - 48 |  |  | - 42 |  |  |  |
| - 400 | - 100 |  | - 64 |  |  | - 56 |  |  |  |
| - 600 | - 150 |  | - 96 |  |  | - 84 |  |  |  |
| - 800 | - 200 |  | - 128 |  |  | - 112 |  |  |  |
| - 1000 | - 250 |  | - 160 |  |  | - 140 |  |  |  |
| - 1300 | - 325 |  | - 208 |  |  | - 182 |  |  |  |
| - 1600 | - 400 |  | - 256 |  |  | - 224 |  |  |  |
| - 2000 | - 500 |  | - 320 |  |  | - 280 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 6 / VII/VIII |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 13/IV |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 702 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Tábor |  |  | - Konec trati: |  |  | - Ražice |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Božejovice |  |  | - do: Milevsko |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 13 |  | - 8 |  |  | - 7 |  |  |  |
| - 100 | - 25 |  | - 16 |  |  | - 14 |  |  |  |
| - 200 | - 50 |  | - 32 |  |  | - 28 |  |  |  |
| - 300 | - 75 |  | - 48 |  |  | - 42 |  |  |  |
| - 400 | - 100 |  | - 64 |  |  | - 56 |  |  |  |
| - 600 | - 150 |  | - 96 |  |  | - 84 |  |  |  |
| - 800 | - 200 |  | - 128 |  |  | - 112 |  |  |  |
| - 1000 | - 250 |  | - 160 |  |  | - 140 |  |  |  |
| - 1300 | - 325 |  | - 208 |  |  | - 182 |  |  |  |
| - 1600 | - 400 |  | - 256 |  |  | - 224 |  |  |  |
| - 2000 | - 500 |  | - 320 |  |  | - 280 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 13/VI |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 10/VIII |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 702 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Tábor |  |  | - Konec trati: |  |  | - Ražice |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Milevsko |  |  | - do: Branice |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 13 |  | - 8 |  |  | - 7 |  |  |  |
| - 100 | - 25 |  | - 16 |  |  | - 14 |  |  |  |
| - 200 | - 50 |  | - 32 |  |  | - 28 |  |  |  |
| - 300 | - 75 |  | - 48 |  |  | - 42 |  |  |  |
| - 400 | - 100 |  | - 64 |  |  | - 56 |  |  |  |
| - 600 | - 150 |  | - 96 |  |  | - 84 |  |  |  |
| - 800 | - 200 |  | - 128 |  |  | - 112 |  |  |  |
| - 1000 | - 250 |  | - 160 |  |  | - 140 |  |  |  |
| - 1300 | - 325 |  | - 208 |  |  | - 182 |  |  |  |
| - 1600 | - 400 |  | - 256 |  |  | - 224 |  |  |  |
| - 2000 | - 500 |  | - 320 |  |  | - 280 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 9/VIII |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 13 / V/VI |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 702 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Tábor |  |  | - Konec trati: |  |  | - Ražice |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Branice |  |  | - do: Červená nad Vltavou |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 13 |  | - 8 |  |  | - 7 |  |  |  |
| - 100 | - 25 |  | - 16 |  |  | - 14 |  |  |  |
| - 200 | - 50 |  | - 32 |  |  | - 28 |  |  |  |
| - 300 | - 75 |  | - 48 |  |  | - 42 |  |  |  |
| - 400 | - 100 |  | - 64 |  |  | - 56 |  |  |  |
| - 600 | - 150 |  | - 96 |  |  | - 84 |  |  |  |
| - 800 | - 200 |  | - 128 |  |  | - 112 |  |  |  |
| - 1000 | - 250 |  | - 160 |  |  | - 140 |  |  |  |
| - 1300 | - 325 |  | - 208 |  |  | - 182 |  |  |  |
| - 1600 | - 400 |  | - 256 |  |  | - 224 |  |  |  |
| - 2000 | - 500 |  | - 320 |  |  | - 280 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 13/II |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 2/VIII |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 702 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Tábor |  |  | - Konec trati: |  |  | - Ražice |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Červená nad Vltavou |  |  | - do: Vlastec |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 13 |  | - 8 |  |  | - 7 |  |  |  |
| - 100 | - 25 |  | - 16 |  |  | - 14 |  |  |  |
| - 200 | - 50 |  | - 32 |  |  | - 28 |  |  |  |
| - 300 | - 75 |  | - 48 |  |  | - 42 |  |  |  |
| - 400 | - 100 |  | - 64 |  |  | - 56 |  |  |  |
| - 600 | - 150 |  | - 96 |  |  | - 84 |  |  |  |
| - 800 | - 200 |  | - 128 |  |  | - 112 |  |  |  |
| - 1000 | - 250 |  | - 160 |  |  | - 140 |  |  |  |
| - 1300 | - 325 |  | - 208 |  |  | - 182 |  |  |  |
| - 1600 | - 400 |  | - 256 |  |  | - 224 |  |  |  |
| - 2000 | - 500 |  | - 320 |  |  | - 280 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 13/VIII |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 13/VIII |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 702 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Tábor |  |  | - Konec trati: |  |  | - Ražice |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Vlastec |  |  | - do: Záhoří |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 13 |  | - 8 |  |  | - 7 |  |  |  |
| - 100 | - 25 |  | - 16 |  |  | - 14 |  |  |  |
| - 200 | - 50 |  | - 32 |  |  | - 28 |  |  |  |
| - 300 | - 75 |  | - 48 |  |  | - 42 |  |  |  |
| - 400 | - 100 |  | - 64 |  |  | - 56 |  |  |  |
| - 600 | - 150 |  | - 96 |  |  | - 84 |  |  |  |
| - 800 | - 200 |  | - 128 |  |  | - 112 |  |  |  |
| - 1000 | - 250 |  | - 160 |  |  | - 140 |  |  |  |
| - 1300 | - 325 |  | - 208 |  |  | - 182 |  |  |  |
| - 1600 | - 400 |  | - 256 |  |  | - 224 |  |  |  |
| - 2000 | - 500 |  | - 320 |  |  | - 280 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 13/VIII |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 13/VIII |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 702 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Tábor |  |  | - Konec trati: |  |  | - Ražice |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Záhoří |  |  | - do: Písek město |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 13 |  | - 9 |  |  | - 8 |  |  |  |
| - 100 | - 26 |  | - 17 |  |  | - 15 |  |  |  |
| - 200 | - 52 |  | - 34 |  |  | - 30 |  |  |  |
| - 300 | - 78 |  | - 51 |  |  | - 45 |  |  |  |
| - 400 | - 104 |  | - 68 |  |  | - 60 |  |  |  |
| - 600 | - 156 |  | - 102 |  |  | - 90 |  |  |  |
| - 800 | - 208 |  | - 136 |  |  | - 120 |  |  |  |
| - 1000 | - 260 |  | - 170 |  |  | - 150 |  |  |  |
| - 1300 | - 338 |  | - 221 |  |  | - 195 |  |  |  |
| - 1600 | - 416 |  | - 272 |  |  | - 240 |  |  |  |
| - 2000 | - 520 |  | - 340 |  |  | - 300 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 14/II |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 7/VIII |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 702 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Tábor |  |  | - Konec trati: |  |  | - Ražice |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Písek město |  |  | - do: Písek |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 13 |  | - 9 |  |  | - 8 |  |  |  |
| - 100 | - 26 |  | - 17 |  |  | - 15 |  |  |  |
| - 200 | - 52 |  | - 34 |  |  | - 30 |  |  |  |
| - 300 | - 78 |  | - 51 |  |  | - 45 |  |  |  |
| - 400 | - 104 |  | - 68 |  |  | - 60 |  |  |  |
| - 600 | - 156 |  | - 102 |  |  | - 90 |  |  |  |
| - 800 | - 208 |  | - 136 |  |  | - 120 |  |  |  |
| - 1000 | - 260 |  | - 170 |  |  | - 150 |  |  |  |
| - 1300 | - 338 |  | - 221 |  |  | - 195 |  |  |  |
| - 1600 | - 416 |  | - 272 |  |  | - 240 |  |  |  |
| - 2000 | - 520 |  | - 340 |  |  | - 300 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 14/II |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 7/VIII |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 702 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Tábor |  |  | - Konec trati: |  |  | - Ražice |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Písek |  |  | - do: Putim |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 8 |  | - 6 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 100 | - 16 |  | - 11 |  |  | - 8 |  |  |  |
| - 200 | - 32 |  | - 22 |  |  | - 16 |  |  |  |
| - 300 | - 48 |  | - 33 |  |  | - 24 |  |  |  |
| - 400 | - 64 |  | - 44 |  |  | - 32 |  |  |  |
| - 600 | - 96 |  | - 66 |  |  | - 48 |  |  |  |
| - 800 | - 128 |  | - 88 |  |  | - 64 |  |  |  |
| - 1000 | - 160 |  | - 110 |  |  | - 80 |  |  |  |
| - 1300 | - 208 |  | - 143 |  |  | - 104 |  |  |  |
| - 1600 | - 256 |  | - 176 |  |  | - 128 |  |  |  |
| - 2000 | - 320 |  | - 220 |  |  | - 160 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 5/V |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 7 / III/IV |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  | 702 B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Tábor |  |  | - Konec trati: |  |  | - Ražice |  |  |
|  | - Směr jízdy z: Putim |  |  | - do: Ražice |  |  |  | - a opačně |  |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  | - 20km/h |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  |  |  |
| - 50 | - 5 |  | - 3 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 100 | - 9 |  | - 6 |  |  | - 6 |  |  |  |
| - 200 | - 18 |  | - 12 |  |  | - 12 |  |  |  |
| - 300 | - 27 |  | - 18 |  |  | - 18 |  |  |  |
| - 400 | - 36 |  | - 24 |  |  | - 24 |  |  |  |
| - 600 | - 54 |  | - 36 |  |  | - 36 |  |  |  |
| - 800 | - 72 |  | - 48 |  |  | - 48 |  |  |  |
| - 1000 | - 90 |  | - 60 |  |  | - 60 |  |  |  |
| - 1300 | - 117 |  | - 78 |  |  | - 78 |  |  |  |
| - 1600 | - 144 |  | - 96 |  |  | - 96 |  |  |  |
| - 2000 | - 180 |  | - 120 |  |  | - 120 |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  | - 3 / II/III |  |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  | - 3/III |  |  |  |