| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | # 539D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Lovosice |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Česká Lípa hl.n. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Lovosice - Litoměřice horní n. |  | B2 | / |  |  |  | Pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla řady : 110; 111; 112; 209; 210; 718; 730; 731; 740; 743; 850; 851; |  |  |  |  |
| Litoměřice horní n. - Česká Lípa hl.n. |  | B2 | / |  | / |  | Hnací vozidlo řady 759 je přechodné jednoduše rychlostí vmax. 40 km/hod. |  |  |  | X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ŽST Lovosice | V ŽST Lovosice je pravidelně prováděn bez posunové čety následující posun: -nástup a odstup hnacích vozidel na vlaky a od vlaků -výměna hnacích vozidel mezi jednotlivými obvody |  |  |
| ŽST Česká Lípa hl.n. | Posun hnacích vozidel bez posunové čety: Nástup samotných nebo spojených hnacích vozidel z PS DKV na vlak v obvodu ŽST Česká Lípa hl.n. je prováděn pravidelně jako posun bez posunové čety. Směr posunu se mění na severním a jižním zhlaví. |  |  |