| TTP | Trať | 525 A |
| --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |

| Začátek trati: | Praha Libeň |  | Konec trati: Praha hl.n. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Praha hl.n. |  | do: Praha Libeň |  | a opačně |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 50 | 10 | 8 |  | 6 |  |  |
| 100 | 19 | 15 |  | 12 |  |  |
| 200 | 38 | 30 |  | 24 |  |  |
| 300 | 57 | 45 |  | 36 |  |  |
| 400 | 76 | 60 |  | 48 |  |  |
| 600 | 114 | 90 |  | 72 |  |  |
| 800 | 152 | 120 |  | 96 |  |  |
| 1000 | 190 | 150 |  | 120 |  |  |
| 1300 | 247 | 195 |  | 156 |  |  |
| 1600 | 304 | 240 |  | 192 |  |  |
| 2000 | 380 | 300 |  | 240 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 11,6 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |