| TTP |  | Trať |  |  |  | ## 540 A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Začátek trati: | - Bakov n.J. |  |  |  | - Konec trati: |  |  | - Česká Lípa hl.n. |  |
|  | - Směr jízdy z: Bakov n.J. |  |  | - do: Bělá p.B. |  |  |  |  | - a opačně |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h |  | - 30km/h |  |  |  | - 20km/h |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 50 | - 7 |  | - 5 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 100 | - 13 |  | - 9 |  |  |  | - 7 |  |  |
| - 200 | - 26 |  | - 18 |  |  |  | - 14 |  |  |
| - 300 | - 39 |  | - 27 |  |  |  | - 21 |  |  |
| - 400 | - 52 |  | - 36 |  |  |  | - 28 |  |  |
| - 600 | - 78 |  | - 54 |  |  |  | - 42 |  |  |
| - 800 | - 104 |  | - 72 |  |  |  | - 56 |  |  |
| - 1000 | - 130 |  | - 90 |  |  |  | - 70 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | - 0 / IV |  |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | - 5 / II |  |  |

|  | - Směr jízdy z: Bělá p.B. |  | - do: Bezděz |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 10 | - 7 |  | - 5 |  |
| - 100 | - 19 | - 13 |  | - 10 |  |
| - 200 | - 38 | - 26 |  | - 20 |  |
| - 300 | - 57 | - 39 |  | - 30 |  |
| - 400 | - 76 | - 52 |  | - 40 |  |
| - 600 | - 114 | - 78 |  | - 60 |  |
| - 800 | - 152 | - 104 |  | - 80 |  |
| - 1000 | - 190 | - 130 |  | - 100 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / VI-VII |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 9 / I |  |

|  | - Směr jízdy z: Bezděz |  | - do: Okna |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 11 | - 8 |  | - 6 |  |
| - 100 | - 22 | - 15 |  | - 12 |  |
| - 200 | - 44 | - 30 |  | - 24 |  |
| - 300 | - 66 | - 45 |  | - 36 |  |
| - 400 | - 88 | - 60 |  | - 48 |  |
| - 600 | - 132 | - 90 |  | - 72 |  |
| - 800 | - 176 | - 120 |  | - 96 |  |
| - 1000 | - 220 | - 150 |  | - 60 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 11 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 0 / VII |  |

|  | - Směr jízdy z: Okna |  | - do: Doksy |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 6 | - 4 |  | - 3 |  |
| - 100 | - 11 | - 7 |  | - 6 |  |
| - 200 | - 22 | - 14 |  | - 12 |  |
| - 300 | - 33 | - 21 |  | - 18 |  |
| - 400 | - 44 | - 28 |  | - 24 |  |
| - 600 | - 66 | - 42 |  | - 36 |  |
| - 800 | - 88 | - 56 |  | - 48 |  |
| - 1000 | - 110 | - 70 |  | - 60 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 3 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 1 / III |  |

|  | - Směr jízdy z: Doksy |  | - do: Jestřebí |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 8 | - 6 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 16 | - 11 |  | - 8 |  |
| - 200 | - 32 | - 22 |  | - 16 |  |
| - 300 | - 48 | - 33 |  | - 24 |  |
| - 400 | - 64 | - 44 |  | - 32 |  |
| - 600 | - 96 | - 66 |  | - 48 |  |
| - 800 | - 128 | - 88 |  | - 64 |  |
| - 1000 | - 160 | - 110 |  | - 80 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 7 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 1 / V |  |

|  | - Směr jízdy z: Jestřebí |  | - do: Srní u Č.Lípy |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 9 | - 6 |  | - 5 |  |
| - 100 | - 17 | - 12 |  | - 9 |  |
| - 200 | - 34 | - 24 |  | - 18 |  |
| - 300 | - 51 | - 36 |  | - 27 |  |
| - 400 | - 68 | - 48 |  | - 36 |  |
| - 600 | - 102 | - 72 |  | - 54 |  |
| - 800 | - 136 | - 96 |  | - 72 |  |
| - 1000 | - 170 | - 120 |  | - 90 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 0 / V-VI |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 8 / I |  |

|  | - Směr jízdy z: Srní u Č.Lípy |  | - do: Česká Lípa hl.n. |  | - a opačně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Maximální rychlost |  |  |  |  |
| - Hmotnost PMD do tun včetně | - 40km/h | - 30km/h |  | - 20km/h |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |
| - 50 | - 8 | - 5 |  | - 4 |  |
| - 100 | - 15 | - 10 |  | - 7 |  |
| - 200 | - 30 | - 20 |  | - 14 |  |
| - 300 | - 45 | - 30 |  | - 21 |  |
| - 400 | - 60 | - 40 |  | - 28 |  |
| - 600 | - 90 | - 60 |  | - 42 |  |
| - 800 | - 120 | - 80 |  | - 56 |  |
| - 1000 | - 150 | - 100 |  | - 70 |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | - 6 / II |  |
| - Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | - 1 / IV |  |