| ## TTP |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 535 B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati Oldřichov u Duchcova |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati Litvínov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťovou kolej: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  | 600/120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od začátku ke konci trati |  |  | ‰ |  | Od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ‰ |  |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný |  |  |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava: |  |  |  |  |  |  |  | nezávislá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: předpisu ČD D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: TRS (Tesla): Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Oldřichov u Duchova |    | 42,190 =40,297 =22,900 |  | 1   |  |  |  |  |  |  2,3 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| T VJ-OS |  | 43,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPř S |  | 43,354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 44,643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-448,449 |  | 44,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z. Háj u Duchcova |  | 45,809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  | 45,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L |  | 46,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osek |  | 47,021 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| VJ-S |  | 47,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S |  | 48,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z. Lom u Mostu |  | 51,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS 60/ 66 |  | 51,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př S |  | 52,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-OS |  | 52,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Louka u Litvínova |    | 53,758 =11,890 =132,297 |  | 3 AH   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-JL |  | 54,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př L |  | 54,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př JL |  | 54,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L |  | 54,905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litvínov |  | 55,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |