| Trať: | Horní Cerekev - Tábor |  |  |  | TTP: | 703 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Horní Cerekev - km 0,000 |  |  | Konec trati: Tábor - km 69,432 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Horní Cerekve do Dobré Vody u Pelhřimova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 18 | 14 | 12 |  |  | X |
| 100 |  | 36 | 28 | 23 |  |  | X |
| 200 |  | 72 | 56 | 46 |  |  | X |
| 300 |  | 108 | 84 | 69 |  |  | X |
| 400 |  | 144 | 112 | 92 |  |  | X |
| 600 |  | 216 | 168 | 138 |  |  | X |
| 800 |  | 288 | 224 | 184 |  |  | X |
| 1000 |  | 360 | 280 | 230 |  |  | X |
| 1300 |  | 468 | 364 | 299 |  |  | X |
| 1600 |  | 576 | 448 | 368 |  |  | X |
| 1800 |  | 648 | 504 | 414 |  |  | X |
| 2000 |  | 720 | 560 | 460 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 22/XI-XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 20/XII |  |  |  |

| Trať: | Horní Cerekev - Tábor |  |  |  | TTP: | 703 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Horní Cerekev - km 0,000 |  |  | Konec trati: Tábor - km 69,432 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Dobré Vody u Pelhřimova do Pelhřimova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 18 | 14 | 12 |  |  | X |
| 100 |  | 36 | 28 | 23 |  |  | X |
| 200 |  | 72 | 56 | 46 |  |  | X |
| 300 |  | 108 | 84 | 69 |  |  | X |
| 400 |  | 144 | 112 | 92 |  |  | X |
| 600 |  | 216 | 168 | 138 |  |  | X |
| 800 |  | 288 | 224 | 184 |  |  | X |
| 1000 |  | 360 | 280 | 230 |  |  | X |
| 1300 |  | 468 | 364 | 299 |  |  | X |
| 1600 |  | 576 | 448 | 368 |  |  | X |
| 1800 |  | 648 | 504 | 414 |  |  | X |
| 2000 |  | 720 | 560 | 460 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 22/III |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 0/XII |  |  | X |

| Trať: | Horní Cerekev - Tábor |  |  |  | TTP: | 703 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Horní Cerekev - km 0,000 |  |  | Konec trati: Tábor - km 69,432 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Pelhřimova do Nové Cerekve a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 18 | 14 | 11 |  |  | X |
| 100 |  | 35 | 27 | 22 |  |  | X |
| 200 |  | 70 | 54 | 44 |  |  | X |
| 300 |  | 105 | 81 | 66 |  |  | X |
| 400 |  | 140 | 108 | 88 |  |  | X |
| 600 |  | 210 | 162 | 132 |  |  | X |
| 800 |  | 280 | 216 | 176 |  |  | X |
| 1000 |  | 350 | 270 | 220 |  |  | X |
| 1300 |  | 455 | 351 | 286 |  |  | X |
| 1600 |  | 560 | 432 | 352 |  |  | X |
| 1800 |  | 630 | 486 | 396 |  |  | X |
| 2000 |  | 700 | 540 | 440 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 21/XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 21/XII |  |  |  |

| Trať: | Horní Cerekev - Tábor |  |  |  | TTP: | 703 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Horní Cerekev - km 0,000 |  |  | Konec trati: Tábor - km 69,432 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Nové Cerekve do Pacova a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 19 | 15 | 12 |  |  | X |
| 100 |  | 38 | 30 | 24 |  |  | X |
| 200 |  | 76 | 60 | 48 |  |  | X |
| 300 |  | 114 | 90 | 72 |  |  | X |
| 400 |  | 152 | 120 | 96 |  |  | X |
| 600 |  | 228 | 180 | 144 |  |  | X |
| 800 |  | 304 | 240 | 192 |  |  | X |
| 1000 |  | 380 | 300 | 240 |  |  | X |
| 1300 |  | 494 | 390 | 312 |  |  | X |
| 1600 |  | 608 | 480 | 384 |  |  | X |
| 1800 |  | 684 | 540 | 432 |  |  | X |
| 2000 |  | 760 | 600 | 480 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 23/XII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 21/XII-XIII |  |  |  |

| Trať: | Horní Cerekev - Tábor |  |  |  | TTP: | 703 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Horní Cerekev - km 0,000 |  |  | Konec trati: Tábor - km 69,432 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Pacova do Obrataně a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 17 | 13 | 10 |  |  | X |
| 100 |  | 33 | 25 | 20 |  |  | X |
| 200 |  | 66 | 50 | 40 |  |  | X |
| 300 |  | 99 | 75 | 60 |  |  | X |
| 400 |  | 132 | 100 | 80 |  |  | X |
| 600 |  | 198 | 150 | 120 |  |  | X |
| 800 |  | 264 | 200 | 160 |  |  | X |
| 1000 |  | 330 | 250 | 200 |  |  | X |
| 1300 |  | 429 | 325 | 260 |  |  | X |
| 1600 |  | 528 | 400 | 320 |  |  | X |
| 1800 |  | 594 | 450 | 360 |  |  | X |
| 2000 |  | 660 | 500 | 400 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 0/X-XI |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 19/III |  |  |  |

| Trať: | Horní Cerekev - Tábor |  |  |  | TTP: | 703 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Horní Cerekev - km 0,000 |  |  | Konec trati: Tábor - km 69,432 |  |  |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Obrataně do Chýnova a opačně |  |  |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 18 | 14 | 12 |  |  | X |  |  |
| 100 |  | 36 | 28 | 23 |  |  | X |  |  |
| 200 |  | 72 | 56 | 46 |  |  | X |  |  |
| 300 |  | 108 | 84 | 69 |  |  | X |  |  |
| 400 |  | 144 | 112 | 92 |  |  | X |  |  |
| 600 |  | 216 | 168 | 138 |  |  | X |  |  |
| 800 |  | 288 | 224 | 184 |  |  | X |  |  |
| 1000 |  | 360 | 280 | 230 |  |  | X |  |  |
| 1300 |  | 468 | 364 | 299 |  |  | X |  |  |
| 1600 |  | 576 | 448 | 368 |  |  | X |  |  |
| 1800 |  | 648 | 504 | 414 |  |  | X |  |  |
| 2000 |  | 720 | 560 | 460 |  |  | X |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 22/X/XI |  |  |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 19/XII |  |  |  |  |  |

| Trať: | Horní Cerekev - Tábor |  |  |  | TTP: | 703 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Horní Cerekev - km 0,000 |  |  | Konec trati: Tábor - km 69,432 |  |  |  |  |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Chýnova do Tábora a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 14 | 10 | 8 |  |  | X |
| 100 |  | 27 | 20 | 16 |  |  | X |
| 200 |  | 54 | 40 | 32 |  |  | X |
| 300 |  | 81 | 60 | 48 |  |  | X |
| 400 |  | 108 | 80 | 64 |  |  | X |
| 600 |  | 162 | 120 | 96 |  |  | X |
| 800 |  | 216 | 160 | 128 |  |  | X |
| 1000 |  | 270 | 200 | 160 |  |  | X |
| 1300 |  | 351 | 260 | 208 |  |  | X |
| 1600 |  | 432 | 320 | 256 |  |  | X |
| 1800 |  | 486 | 360 | 288 |  |  | X |
| 2000 |  | 540 | 400 | 320 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 15/VII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 13/X |  |  |  |