| Trať: | Břeclav - Lednice |  |  |  | TTP: | 323 E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Břeclav - km 83,835 |  |  | Konec trati: Lednice km 9,482 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Břeclavi do Bořího lesa a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 10 | 7 | 6 |  |  | X |
| 100 |  | 20 | 14 | 11 |  |  | X |
| 200 |  | 40 | 28 | 22 |  |  | X |
| 300 |  | 60 | 42 | 33 |  |  | X |
| 400 |  | 80 | 56 | 44 |  |  | X |
| 500 |  | 100 | 70 | 55 |  |  | X |
| 600 |  | 120 | 84 | 66 |  |  | X |
| 700 |  | 140 | 98 | 77 |  |  | X |
| 800 |  | 160 | 112 | 88 |  |  | X |
| 1000 |  | 200 | 140 | 110 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 1/VI |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 10/II |  |  |  |

| Trať: | Břeclav - Lednice |  |  |  | TTP: | 323 E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Břeclav - km 83,835 |  |  | Konec trati: Lednice km 9,482 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Bořího lesa do Poštorné a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 13 | 8 | 4 |  |  | X |
| 100 |  | 26 | 15 | 8 |  |  | X |
| 200 |  | 52 | 30 | 16 |  |  | X |
| 300 |  | 78 | 45 | 24 |  |  | X |
| 400 |  | 104 | 60 | 32 |  |  | X |
| 500 |  | 130 | 75 | 40 |  |  | X |
| 600 |  | 156 | 90 | 48 |  |  | X |
| 700 |  | 182 | 105 | 56 |  |  | X |
| 800 |  | 208 | 120 | 64 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 3/IV-V |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 6/III-IV |  |  | X |

| Trať: | Břeclav - Lednice |  |  |  | TTP: | 323 E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Břeclav - km 83,835 |  |  | Konec trati: Lednice km 9,482 |  |  |  | X |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost |  | Směr jízdy z Poštorné do Lednice a opačně |  |  |  |  |  |
| PMD |  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |
| do tun včetně |  | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 50 |  | 19 | 12 | 8 |  |  |  |
| 100 |  | 37 | 23 | 16 |  |  |  |
| 200 |  | 74 | 46 | 32 |  |  |  |
| 300 |  | 111 | 69 | 48 |  |  |  |
| 400 |  | 148 | 92 | 64 |  |  |  |
| 500 |  | 185 | 115 | 80 |  |  |  |
| 600 |  | 222 | 138 | 96 |  |  | X |
| 700 |  | 259 | 161 | 112 |  |  | X |
| 800 |  | 296 | 184 | 128 |  |  | X |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  | 13/VII |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  | 11/VIII-IX |  |  |  |